目录

第一章 概 况	- 1 -

第一节 概述	- 1 -

第二节 运输类型和方式	- 1 -

第二章 运输设备参数	- 2 -

第一节 电机车技术参数	- 2 -

第二节 架空乘人装置主要技术参数	- 3 -

第三章 运输线路	- 5 -

第一节 人员运输线路	- 5 -

第二节 其它车辆行车线路	- 5 -

第四章 运输信号、通讯、照明及巷道标准	- 7 -

第一节 运输信号	- 7 -

第二节 通讯	- 8 -

第三节 照明	- 8 -

第四节 巷道标准	- 8 -

第五章 钢丝绳、连接装置及防跑车装置	- 12 -

第一节 钢丝绳	- 12 -

第二节 连接装置	- 12 -

第三节 防跑车装置	- 13 -

第六章 轨道机车运输	- 14 -

第一节 运输前的准备工作	- 14 -

第二节 轨道机车运输管理	- 14 -

第三节 蓄电池（架线）电机车司机操作	- 16 -

第四节 机车运输信号工操作	- 24 -

第五节 人员运输	- 25 -

第六节 物料运输	- 27 -

第七节 爆炸物品运输	- 32 -

第八节 各车场车辆调供	- 33 -

第九节 单轨运行	- 66 -

第十节 470水平运输大巷封闭管理措施	- 68 -

第十一节 安全注意事项和规定	- 74 -

第七章 架空乘人装置	- 92 -

第一节 架空乘人装置司机操作	- 92 -

第二节 架空乘人装置运输安全技术措施	- 95 -

第三节 架空乘人装置运输巷道施工	- 99 -

第八章 劳动组织	- 102 -

第九章 视频监控	- 103 -

第十章 安全风险辨识评估及管控措施	- 105 -

第十一章 灾害应急措施及避灾路线	- 106 -

第一节 灾害应急措施	- 106 -

第二节  避灾路线	- 107 -

第十二章 机车拉车数量计算	- 110 -

第一节  机车拉人车数量计算	- 110 -

第二节  机车拉1吨矿车数量计算	- 112 -

附图一：470水平运输系统示意图

附图二：470水平中央水仓调供车示意图

附图三：470水平料库及前排车场调供车示意图

附图四：470水平大班车库调供车示意图

附图五：470水平材料斜井调供车示意图

附图六：470水平总站绕道调供车示意图

附图七：470水平东二环调供车示意图

附图八：470水平四采材料巷调供车示意图

附图九：470水平南大巷5400米处调供车示意图

附图十：470水平南大巷九采外环各车场调供车示意图

附图十一：470水平北茹运输大巷运输系统示意图

附图十二：470水平十五横贯调供车示意图

附图十三：470水平西翼运输大巷十五横贯至十七横贯单轨运行示意图

附图十四：470水平西大巷正前各车场调供车示意图

附图十五：470水平东石门大巷与矸石编组巷交叉口处车辆运行示意图

附图十六：470水平竖井人车场人车调供示意图

附图十七：470水平西翼运输大巷及8#煤十三采区猴车巷避灾路线示意图

附图十八：470水平西翼运输大巷及15#煤十二采区猴车巷避灾路线示意图

附图十九：470水平南翼运输大巷、15#煤十一采区猴车巷及北茹运输大巷避灾路线示意图

附表  470水平大巷运输作业安全风险辨识评估清单

编制依据

一、《煤矿安全规程》                        （2025年版）

二、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》

矿安〔2024〕109号

三、《煤炭生产技术管理规定》

华阳股份发〔2025〕242号

四、《煤矿操作规程和运输操作规程（2023）》

华阳安字〔2023〕389号

五、《煤矿操作规程和运输操作规程（2023）部分设备操作规程修订》                           华阳股份生函字〔2024〕86号

六、《煤矿安全生产视频监控管理规定》

华阳股份发〔2025〕193号

第一章 概 况

第一节 概述

470水平运输大巷承担着沿途各车场车辆物料的供应循环、大巷电机车运输人员以及15#煤十二采区、8#煤十三采区两部架空乘人装置的人员运输工作。

第二节 运输类型和方式

运输大巷采用电机车运输方式，作业人员下车后乘坐架空乘人装置到达作业地点。

一、人员运输

人员自副立井罐笼入井后，由大巷电机车接续拉运人员运送至各个站点与西大巷、南大巷正前车场；再乘坐架空乘人装置到达作业地点。返出时，作业人员乘坐架空乘人装置到达正前车场，人车将沿途各个站点的人员拉运至井底人车场。

二、材料、矸石运输

（一）各用料队组使用的材料由副立井装罐（或材料斜井）下井，而后由电机车拉运材料车分别运送至各个采区联络巷车场，各个采区的回收材料车、杂物车由大巷电机车拉运至材料斜井或东副立井井底前排车场。

（二）各队组施工出来的矸石车由大巷电机车从各个采区联络巷车场拉运至东副立井井底前排车场上井，空车再入井后由大巷电机车从东副立井井底料库车场拉运，供向各个采区车场。

- 运输设备参数

| 名称 | 20T架线电机车 | 14T架线电机车 | 12T蓄电池电机车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | CJY20/6GYP CJY20-6/GY | CJY14/6GYP | CTL12/6GP CDXT-12J |
| 粘着重量 | 20T | 14T | 12T |
| 轨距 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 电机额定电压 | 550V | 550V | 180V |
| 轴距 | 1700mm | 1700mm | 1220mm |
| 通过最小半径 | 12m | 12m | 10m |
| 牵引高度 | 320mm/430mm | 320mm/430mm | 320mm/430mm |
| 制动方式 | 空气、机械 | 空气、机械 | 空气、机械 |
| 外形尺寸 | 5400×1040×1600mm | 4900×1060×1600mm | 5100×1050×1600mm |
| 加翼板宽度 | 1200mm | 1200mm |  |
| 电机额定电流 | 156A | 105A/108A | 136A/125A |
| 控制方式 | 斩波/变频 | 变频调速 | 斩波/变频 |
| 轮对轴直径 | 120mm | 100mm | 90mm |
| 轮背距 | 546mm | 546mm | 546mm |
| 电机功率 | 78KW×2 | 52KW×2/45KW×2 | 21KW×2/22KW×2 |
| 电瓶电压 |  |  | 192V |
| 电瓶容量 |  |  | 53.76千瓦时×2 |

第一节 电机车技术参数

第二节 架空乘人装置主要技术参数

15#煤十二采区架空乘人装置主要技术参数

| 设备型号 | RJY110-25/2500（A） |
| --- | --- |
| 电机型号/功率 | YBK2-315L2-8/110kw |
| 减速机型号 | MC3RVHF09-40 |
| 最大工作坡度 | 12° |
| 牵引力 | 26306N |
| 牵引速度 | 0-1.18m/s |
| 钢丝绳型号 | 6×36WS+NF-26mm-ZZ |
| 钢丝绳直径 | 26mm |
| 钢丝绳的最低安全系数 | 6 |
| 巷道运输长度 | 1050m |
| 绳对地垂高 | 2.15m |
| 吊椅间距 | 12m |
| 托轮间距 | 8m |
| 尾轮张紧行程 | 25m |
| 系统电压 | 660V |
| 迂回轮直径 | 1600mm |
| 驱动轮直径 | 1600mm |
| 驱动轮衬摩擦系数 | ≥0.25 |

8#煤十三采区架空乘人装置主要技术参数

| 设备型号 | RJHY90-18/3200 |
| --- | --- |
| 电机型号/功率 | YB3-280M-4/90kw |
| 减速机型号 | 713C3B34C0108 |
| 最大工作坡度 | 11° |
| 牵引力 | 23.8kN |
| 牵引速度 | 0-1.8m/s |
| 钢丝绳型号 | 6×36WS+NF-24mm-ZZ |
| 钢丝绳直径 | 24mm |
| 钢丝绳的最低安全系数 | 6 |
| 巷道运输长度 | 1050m |
| 绳对地垂高 | 2m |
| 吊椅间距 | 12m |
| 托轮间距 | 8m |
| 尾轮涨紧行程 | 15m |
| 系统电压 | 660v |
| 迂回轮直径 | 1800mm |
| 驱动轮直径 | 1800mm |
| 驱动轮衬摩擦系数 | ≥0.25 |

- 运输线路

第一节 人员运输线路

一、进车线路

西大巷方向：470水平硐底西大巷人车场→东石门大巷→空车材料巷→九号信号站→西翼运输大巷→十五横贯→八采配→八采新下料巷口→西大巷正前人车场

南大巷方向：470水平硐底南大巷人车场→东石门大巷→空车材料巷→南翼运输大巷→5400米→九采外环→15#煤十一采区猴车巷→北茹运输大巷→九采辅助轨道巷口→15#煤十一采区平台

二、出车线路

西大巷方向：西大巷正前人车场→八采新下料巷口八采配→十五横贯→西翼运输大巷→九号信号站→编组巷→东石门大巷→470水平硐底西大巷人车场

南大巷方向：15#煤十一采区平台→九采辅助轨道巷口→北茹运输大巷→九采外环→5400米→南翼运输大巷→编组巷→东石门大巷→470水平硐底南大巷人车场

第二节 其它车辆行车线路

一、进车线路

西大巷方向：470水平料库（470水平材料斜井）→东石门大巷→空车材料巷→470水平西翼运输大巷→470水平西翼运输大巷沿途各车场→15#煤十二采区各车场

南大巷方向：470水平料库（470水平材料斜井）→东石门大巷→空车材料巷→470水平南翼运输大巷→南翼运输大巷沿途各车场→九采外环各车场→北茹下料巷上部车场→北茹下料巷→北茹下料巷下部车场→北茹运输大巷→九采辅助轨道巷车场→15#煤十一采区平台

二、出车路线

西大巷方向：15#煤十二采区各车场（正前车场）→470水平西翼运输大巷沿途各车场→470水平西翼运输大巷→编组巷→东石门大巷

→470水平料库（470水平材料斜井）

南大巷方向：15#煤十一采区平台→九采辅助轨道巷车场→北茹运输大巷→北茹下料巷下部车场→北茹下料巷→北茹下料巷上部车场→九采外环各车场→南翼运输大巷沿途各车场→470水平南翼运输大巷→编组巷→东石门大巷→470水平料库（470水平材料斜井）

第四章 运输信号、通讯、照明及巷道标准

第一节 运输信号

一、信号指挥、行车调度必须遵守下列规定：

（一）声响信号（口哨、电铃等）：“一停、二开、三倒车”；

（二）光信号：“红灯停，绿灯开”；

（三）紧急、临时信号：在临时条件或紧急情况下，可用头灯作为信号灯，发送指挥、调度信号；用头灯发送信号时：“上下”摆为停，“左右”摆为开，“划圆圈”为倒车。

除发生危及人身和设备安全的事故外，不得使用紧急停车信号。

（四）各类信号按钮（压扣）必须标明用途。

（五）车场必须有区间闭锁信号，确保一列车进入车场时，其它列车不能进入该车场。

（六）机车顶车报警信号设置应遵守如下规定：

1.顶车报警信号操作压扣应设置在巷道交叉口的安全位置。

2.报警信号应安装在巷道醒目位置。

3.各类顶车报警信号控制距离不小于该地点标准存车长度的1.2倍。

（七）运输大巷线路上施工作业时，必须在来车方向，距施工地点50m以外（曲线段时需在转弯见直后50m以外）悬挂红色警戒信号灯，并派专人警戒。警戒信号灯距地面高度应为1m至1.5m，禁止将警戒灯放在地上。

（八）弯道、井底车场和其他人员密集的地点，使用能够同时发出声、光预报警的信号装置。

（九）机车运行线路的道岔必须使用道岔位置指示器。

（十）单轨运输线路两端必须设闭锁信号和道岔指示信号。

第二节 通讯

一、井下机车运输应安装漏泄通讯，能实现与机车和信号站及调度站及时通话。

二、井底信号站、车库等应设置通讯设施，关键地点应实现直通调度站。

第三节 照明

一、井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和漏电保护功能的照明综保开关。

二、严禁用电机车架空线作照明电源；

三、大巷每隔30m安装一盏灯具；

四、井底车场、人员乘车场每隔6m安装一盏灯具；

五、灯具的安装应整齐、统一，应成“一条线”。当在巷道安装一排灯具时，灯具应安装在巷道顶部中心，当在巷道内安装两排灯具时，灯具应以巷道轴线为对称轴，对称地安装在巷道顶部两边。

第四节 巷道标准

一、巷道标准：

（一）在双向运输巷中，两车最突出部分之间的距离对开时不得小于0.2m，采区装载点不得小于0.7m，矿车摘挂钩地点不得小于1m。

（二）在人车停车点的巷道上下人侧，从巷道道碴面起1.6m的高度内，必须留有宽1m以上的人行道，管道吊挂高度不得低于1.8m。

（三）巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要，并符合下列要求：

1.采用轨道机车运输的巷道净高，自轨面起不得低于2m。架线电机车运输巷道的净高，从井底车场内、从井底到乘车场，不小于2.4m;其它地点，行人的不小于2.2m，不行人的不小于2.1m。

2.轨道机车运输巷道（包括管、线、电缆）与运输设备最突出部分之间满足最小间距0.3两侧/m,综合机械化采煤矿井为0.5m。

二、窄轨轨道、道岔标准：

（一）接头平整度：轨面高低及内侧错差不大于2mm；

（二）轨距600mm，允许偏差为：直线段+5mm，-2mm，曲线段加宽后：+5mm，-2mm。

（三）水平：直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差不大于5mm；

（四）轨道接头间隙不大于5mm；

（五）扣件齐全、牢固，与轨型相符；

（六）轨枕规格及数量应符合要求，轨枕间距650mm，误差±50mm，轨道接头处间距不大于440m。间距偏差不超过50mm；

（七）道碴粒度(10-40mm)及铺设厚度(80-100mm)符合标准要求，轨枕下应捣实；无空板、吊板。

（八）曲线段设置轨距拉杆。

（九）尖轨：尖轨尖端与基本轨密贴，间隙不大于2mm，无跳动；尖轨损伤长度不超过100mm，在尖轨轨面宽20毫米处与基本轨高低差不大于2mm。尖轨开程为80～110mm。

（十）尖轨根部不大于8mm，其它同线路部分的要求相同。

（十一）心轨和护轨工作边间距：600毫米轨距为572mm，偏差为+2mm，0。

（十二）辙岔：心轨、翼轨垂直磨损不超过7mm，铆钉无松动，焊缝无裂纹。

（十三）基本轨与连接轨：垂直磨损不大于7mm。

（十四）转辙器拉杆零件齐全，连接牢固，动作灵活可靠。

三、架空线标准：

（一）架空线悬挂高度：自轨面算起，架空线悬挂高度在行人的巷道内、车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方不小于2m；在不行人的巷道内不小于1.9m；在井底车场内，从井底到乘车场不小于2.2m；在地面或工业场地内，不与其它道路交叉的地方不小于2.2m。

（二）架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不小于0.2m；悬吊绝缘子距架空线的距离，每侧不超过0.25m；

（三）架空线直流电压不超过600V；

（四）两平行钢轨之间每隔50m连接一根断面不小于50mm2的铜线或者其它具有等效电阻的导线。

（五）不回电的轨道与架线电机车回电轨道之间，应加以绝缘。第一绝缘点设在两种轨道的连接处；第二绝缘点设在不回电的轨道上，其与第一绝缘点之间的距离应大于一列车的长度。

（六）绝缘点应经常检查维护，保持可靠绝缘。

（七）电机车架空线巷道乘人车场装备有架空线自动停送电开关，并悬挂明显的停车位置指示牌。

（八）接触线悬挂点间距：井下直线段5m。

（九）在同一电机车运行线路上，不应使用不同材质的接触线。

四、里程牌：

井下运输大巷每隔100m安装一块里程牌，井巷交叉点，必须设置路标，标明所在地点、通往安全出口的方向。

第五章 钢丝绳、连接装置及防跑车装置

第一节 钢丝绳

一、使用中的钢丝绳，在每次换绳时，新绳必须用2倍于其最大净荷重的拉力进行试验。

二、存放时间超过1年的钢丝绳，在使用前必须再进行性能检测，合格后方可使用。

三、架空乘人装置钢丝绳的插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍。

四、架空乘人装置钢丝绳小于原直径的10%时必须立即更换。1个捻距内断丝断面积与钢丝绳总断面积之比大于10%时，必须立即更换。

五、钢丝绳出现生锈、变黑、锈皮或者点蚀麻坑形成沟纹等损伤时必须立即更换。钢丝绳出现严重扭曲或者变形，或外层钢丝松动时，不论断丝数少或绳径是否变化均应立即更换。

六、架空乘人装置钢丝绳的安全系数不得低于6。

七、架空乘人装置更换钢丝绳时，必须制定专项措施。

第二节 连接装置

一、各类车辆之间的连接，都必须使用专用正规配套连接装置，连接装置要定期更换和进行检测检验，严禁使用自制件。一吨矿车、1.2m平板车、1.5m平板车车使用φ38×300mm插销，单环链φ32×246×65mm×1连接；机车与人车（矿车）使用φ50×310mm插销，三环链φ36×140×60mm×3连接。

二、运输长型材料（超出车辆长度且影响摘挂钩）时，料车与电机车之间用1.5m平板车隔开。

三、矿车的连接环、链和插销等必须执行下列要求：

（一）批量生产的，必须做抽样拉断试验，不符合要求时，不得使用；

（二）初次使用前和使用后每隔2年，必须逐个以2倍于其最大净荷重的拉力进行试验，发现裂纹或者永久伸长量超过0.2%时，不得使用。

（三）使用中的连接环、插销出现变形、裂纹、直径明显减小时，必须立即更换。

（四）矿车连接装置安全系数小于6时，不得使用。

第三节 防跑车装置

一、防跑车装置的设置数量及要求：

采区口车场轨道直线段或者大巷巷帮口往里2m以上安装一套阻车器，车场前后各设置一套阻车器，且阻车器除使用时打开，平常处于常闭状态。

二、防跑车装置的检查标准

（一）检查阻车器的开启和关闭动作是否灵活准确，阻车器关闭后，闭合是否紧贴轨道。

（二）阻车器错位影响有效阻车。

（三）阻车器开启到位，不影响车辆通过，阻车器关闭后覆盖轨面不得小于2/3，确保阻车有效。

第六章  轨道机车运输

第一节 运输前的准备工作

一、运输前的准备工作

（一）司机及信号工全面检查电机车车况、装载、捆绑、连接、编组等是否正常，确保安全运输。

（二）工长派专人查看窄轨运输线路，确保运输线路无掉矸、水淹轨道、架空线、管路隐患等，不影响电机车运输，保证安全畅通。

（三）司机检查并携带好运输车辆使用的红灯、掩木等安全用具。

第二节 轨道机车运输管理

一、采用轨道机车运输时，应当遵守下列规定：

（一）生产矿井同一水平行驶7台及以上机车时，应当设置机车运输监控系统；同一水平行驶5台及以上机车时，应当设置机车运输集中信号控制系统。新建大型以上矿井的井底车场和运输大巷，应当设置机车运输监控系统或者运输集中信号控制系统，机车应当具备定位功能。

（二）列车或者单独机车均必须前有照明，后有红灯。

（三）列车通过的风门，必须设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到声光信号的装置。

（四）巷道内应当装设路标和警标。

（五）必须定期检查和维护机车，发现隐患，及时处理。

（六）正常运行时，机车必须在列车前端。机车行近巷道口、硐室口、弯道、道岔或者噪声大等地段，以及前有车辆或者视线有障碍时，必须减速慢行，并发出警号。

（七）2辆机车或者2列列车在同一轨道同一方向行驶时，必须保持不少于100m的距离。

（八）在同一区段线路上，不得同时行驶非机动车辆。

（九）必须有用矿灯发送紧急停车信号的规定。非危险情况下，任何人不得使用紧急停车信号。

（十）机车运行中，严禁司机将头或身体探出车外；司机离开座位时，必须切断电动机电源，取下控制手把，扳紧停车制动。在运输线路上临时停车时，不得关闭车灯。

（十一）新投用机车应当测试制动距离，之后每年测试一次。运送物料时制动距离不得超过40m，运送人员时制动距离不得超过20m。

二、采用平巷人车运送人员时，应遵守以下规定：

（一）每班发车前，司机、信号工应检查各车的连接装置、轮轴、车门和车闸等。

（二）严禁同时运送易燃易爆或者腐蚀性的物品，或者附挂物料车。

（三）列车行驶速度不得超过4m/s。

（四）人员上下车地点应当有照明，架空线必须设置分段开关或者自动停送电开关，人员上下车时必须切断该区段架空线电源。

（五）双轨巷道乘车场必须设信号区间闭锁，人员上下车时，严禁其他车辆进入乘车场。

（六）应当设跟车工，遇有紧急情况时立即向司机发出停车信号。

（七）两车在车场会车时，驶入车辆应当停止运行，让驶出车辆先行。

三、人员乘坐人车时，必须遵守下列规定：

（一）听从司机及跟车工的指挥，开车前必须关闭车门或者挂上防护链。

（二）人体及所携带的工具、零部件，严禁露出车外。

（三）列车行驶中及尚未停稳时，严禁上下车和在车内站立。

（四）严禁在机车上或者任意2车厢之间搭乘。

（五）严禁扒车、跳车和超员乘坐。

第三节 蓄电池（架线）电机车司机操作

一、一般规定

（一）必须经过专业技术培训考核取得合格证，方可持证上岗。

（二）必须熟悉机车运输监控系统规定，严格按照信号指令开、停车，听从信号工的指挥，严禁闯红灯。

（三）操作时，司机始终坐在机车运行方向前方驾驶室，并关闭车门，保持正确的坐姿：坐在座位上，目视前方，左手握控制操作手把，右手握制动手轮。严禁将头或身体任何部位探出车外。

（四）司机不得随意离开驾驶室。离开时，将控制器手把（钥匙）取下随身携带并保管好，切断电动机电源，扳紧车闸，确保安全驻车，但不得关闭车灯。

（五）严禁甩掉电源保护装置、擅自调大整定值或用铜丝、铁丝等非熔体代替保险丝导熔体。蓄电池不得过放电。

（六）机车瓦斯报警断电装置完好，司机必须随身携带便携式瓦检仪。

二、电机车准备、启动、运行、停车

（一）蓄电池机车开车前的准备

1.严格执行现场交接班制度，接班司机必须向交班司机详细了解列车运行、信号及线路状况，存在问题等（交班司机要主动交接清楚），并对机车认真进行如下检查：

（1）驾驶室完好；

（2）连接装置完好；

（3）手闸（气闸）及撒砂装置灵活有效；

（4）照明灯明亮，警铃（喇叭）声音清晰、宏亮；

（5）机车前后玻璃擦拭干净，保持视线良好；

（6）蓄电池电压符合规定，蓄电池箱安放稳妥，锁紧装置可靠；

（7）在切断电源的情况下，转动控制器换向和操作手把必须灵活，闭锁可靠。

（8）蓄电池电机车车载甲烷报警断电仪正常。

2.检查发现的问题，必须及时汇报处理。当电机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置和撒砂装置中，任何一项不正常或防爆部分失去防爆性能时，都不得使用该机车。

3.砂箱内装满规定粒度的干燥细砂。

4.开车前必须认真检查车辆组列、装载情况等，有下列情况之一时，司机不得开车。

（1）车辆的连接不正常；

（2）牵引车数超过规定；

（3）运送物料的机车、车辆上搭乘人员；

（4）运送人员的列车附挂物料或乘车人员不遵守乘车规定；

（5）矿车上装载的物料的轮廓超过牵引机车的轮廓尺寸，运输大重型货载等特殊材料时，未严格按照专项技术措施执行。

（6）运送有易燃、易爆或有腐蚀性物品时，车辆使用、组列或装载等不符合规定；

（7）存在其它影响安全行车的隐患。

（二）蓄电池电机车启动

1.接到发车信号后，将控制器换向手把扳到相应位置上（“向前”或“向后”）。先鸣笛示警后松开手闸，按顺时针方向转动控制器操作手把，使车速逐渐增加到运行速度。严禁司机在车外开车，严禁不松闸就开车。

2.控制器操作手把由零位转到第一位置时，若列车不动，允许转到第二位置，若列车仍然不动，必须将手把转回零位，查明原因。如系车轮打滑，可倒退机车，触动并放松连接链环，然后重新撒砂启动。严禁强行拖拽空转，严禁为防止车轮打滑而施闸启动。

3.控制器操作手把由一个位置转到另一个位置，一般应有3秒左右的时间间隔（初启动时可稍长）。不得过快越档。

（三）蓄电池电机车运行

1.运行中，控制器操作手把只允许在规定的“正常运行位置”上停放。

2.调整车速时，应将控制器的操作手把往复转至“正常运行”及“零位位置”停留，避免用手闸（气闸）控制车速。

3.正常运行时，机车必须在列车前端，但调车和处理事故时，不受此限。如果用机车顶车时，司机必须听从信号工的指挥，速度要慢，随时做好停车准备。兑车组列时，要随时注意摘挂连接装置人员的安全。

4.行驶中，司机必须目视前方，注意力集中。要按信号指令行车，严禁闯红灯。要注意观察人员、车辆、道岔方向，有无障碍物等，注意各种仪表、仪器的显示，细心操作。

5.两机车或两列车在同一轨道、同一方向行驶时，必须保持不小于100m的间距。

6.列车行驶速度：

（1）运送人员、煤炭、矸石、材料时，不得大于4m/s；

（2）运送爆破材料或大型材料时，不得大于2m/s；

（3）进入车场及调车、顶送车辆时，不得大于1m/s；

7.接近风门、巷道口、硐室出口、弯道、道岔、坡度较大或噪声大等地点，双轨对开机车会车前，以及行驶前方轨道有人、有机车或视线有障碍物时，都必须将降低速度，发出警号，并随时做好停车准备。

8.不论任何原因造成电源中断，都应当将控制器的操作手把转回零位，然后重新启动。若仍然断电，应视为故障现象。

9.列车出现故障或发生不正常现象，都必须减速停车，有发生事故的危险或接到紧急停车信号时，都必须紧急停车。

10.机车运行中途发生故障或掉道时，司机必须使用机车通讯装置及时告知其他司机、调度及信号站，再根据现场情况到列车50m外截住运行车辆，最后再组织处理。

（四）蓄电池电机车减速停车

1.需要减速时，应将控制器操作手把按逆时针方向逐渐转动，直至返回零位。大幅度减速时操作手把应迅速回零。如果车速仍然较快，可适当施加手闸（气闸），并酌情辅以撒砂。禁止在操作手把未回零位时施闸。

2.需要停车时，应按上述操作顺序使列车以慢速行驶至预定地点，再用手闸（气闸）停止机车。严禁使用“逆电流”及“打倒车”的方法制动电机车。

3.需要紧急停车时，必须迅速地将控制器操作手把转至零位，电闸、手闸（气闸）并用，并连续均匀地撒砂。

4.制动时，不可施闸过急过猛，否则容易出现闸瓦与车轮抱死致使车轮在轨道上滑行的现象。出现这种现象，应迅速松闸缓解而后重新施闸。

5.途中因故停车后，司机必须向调度汇报。在没有信号或信号不畅通的区段，应首先在机车（列车）前后设置防护，然后才能检查机车（列车），但不允许在井下大巷内打开蓄电池电机车的电气设备检修。

6.列车制动距离：运人时不得超过20m，运送物料时不得超过40m。

7.列车占线停留，一般情况下，应符合下列规定：

（1）在道岔警冲标位置以外停车；

（2）不应在主要运输线路“往返单线”上停车；

（3）应停在巷道较宽、无淋水或其它指定停靠的安全区段。

（五）架线电机车开车前准备

1.必须现场交接班，接班司机必须向本班司机详细了解列车运行、信号、线路状况(交班司机要主动交接清楚)，并对电机车认真进行如下检查：

（1）驾驶室完好；

（2）连接装置良好；

（3）制动装置及撒砂装置灵活有效；

（4）前后照明灯明亮，警铃（喇叭）声音清晰、宏亮；

（5）机车前后玻璃擦拭干净，保持视线良好；

（6）在切断电源的情况下，控制器换向和操作手把灵活，闭锁可靠；

（7）集电弓起落灵活，碳素滑滚完好；

（8）各机械部件和电器部件及各部连接导线是否完好及正常。

2.检查中发现问题，必须及时处理。当电机车的闸、灯、警铃(喇叭)、连接装置和撒砂装置任何一项不正常或防爆部分失去防爆性能时，都不得使用该机车。

3.机车各注油点应按规定加注适量的合格润滑油，砂箱内装满规定粒度干燥细砂。

4.开车前必须认真检查车辆组列、装载情况等，有下列情况之一时，不得开车。

（1）车辆连接不正常；

（2）牵引车数超过规定；

（3）大、重型设备、材料运送无防护措施；

（4）运送物料的机车或车辆上有搭乘人员；

（5）运送人员的列车附挂物料车或乘车人员不遵守乘车规定；

（6）运送有易燃、易爆或有腐蚀性物品时，车辆使用、组列或装载等不符合规定；

（7）列车前无照明、后无红尾灯；

（8）存在其它影响安全行车的隐患。

5.启动前必须观察机车运行方向有无行人或障碍物。

（六）架线电机车启动

1.接到发车信号后，将控制器换向手把扳到相应位置上（“向前”或“向后”）。先鸣笛示警后松开手闸，按顺时针方向转动控制器操作手把，使车速逐渐增加到运行速度。严禁司机在车外开车，严禁不松闸就开车。

2.控制器操作手把由零位转到第一位置时，若列车不动，允许转到第二位置，若列车仍然不动，必须将手把转回零位，查明原因。如系车轮打滑，可倒退机车，触动放松连接链环，然后重新撒砂启动。严禁强行拖拽空转，严禁为防止车轮打滑而施闸启动。

3.控制器操作手把由一个位置转到另一个位置，一般应有3秒左右的时间间隔（初启动时可稍长）。不得过快越档。

（七）架线电机车运行

1.运行中，控制器操作手把只允许在规定的“正常运行”位置上停放。

2.调整车速时，应将控制器的操作手把往复转至“正常运行”及“零位”位置停留，避免用手闸（气闸）控制车速。

3.正常运行时，机车必须在列车前端，但调车和处理事故时，不受此限。如果用机车顶车时，司机必须听从信号工指挥，速度要慢，随时做好停车准备。兑车组列时，要随时注意摘挂连接装置人员的安全。

4.行驶中，司机要随时注意观察前方，要按信号指令行车，严禁闯红灯。要注意观察人员、车辆、道岔方向、有无障碍物等，注意各种仪器、仪表的显示，细心操作。

5.两机车或两列车在同一轨道，同一方向行驶时，必须保持不少于100m的间距。

6.列车行驶速度：

（1）运送人员、煤炭、矸石、材料时，不得大于4m/s；

（2）运送爆破材料或大型材料时，不得大于2m/s；

（3）进入车场及调车、顶送车辆时，不得大于1m/s；

7.接近风门、巷道口、硐室口、弯道、道岔、坡度较大或噪声大等地点，双轨对开机车会车前，以及行驶前方轨道有人、有机车或视线内有障碍物时，都必须降低速度，发出警号，并做好随时停车准备。

8.不论任何原因造成电源中断，都应当将控制器的操作手把转回零位，然后重新启动。若仍然断电，应视为故障现象。

9.列车出现故障或发生不正常现象，都必须减速停车，有发生事故的危险或接到紧急停车信号时，都必须紧急停车。

10.机车运行中途发生故障或掉道时，司机必须使用机车通讯装置及时告知其他司机、调度及信号站，再根据现场情况到列车50m外截住运行车辆，最后再组织处理。

（八）架线电机车减速停车

1.需要减速时，应将调速手把按逆时针方向逐渐转动，直至返回零位。如果车速仍然较快，可适当施加手闸(气闸)，并酌情辅以撒砂。

2.需要紧急停车时，应迅速地将调速手把转至零位，电闸、手闸、气闸并用，并连续均匀地撒砂。

3.禁止拉下集电弓减速，禁止在调速手把未回零位时施闸，严禁使用“逆电流”即“打倒车”的方法制动电机车。

4.制动时，不可施闸过急过猛，否则易出现闸瓦与车轮抱死，使车轮在轨道上滑行的现象。出现这种现象，应迅速松闸缓解后重新施闸。

5.制动结束后，必须及时将换向手把转向零位，取下手把、切断电源，不得关闭车灯。

6.列车制动距离：运人时不得超过20m，运送物料时不得超过40m。

7.列车占线停留，符合下列规定：

（1）在道岔警冲标位置以外停车；

（2）不应在主要运输线路“往返单线”上停车；

（3）应停在巷道较宽、无淋水或其它指定停靠的安全区段。

第四节 机车运输信号工操作

一、一般规定

（一）必须经过专业技术培训考核取得合格证，方可持证上岗。

（二）必须熟悉机车运输监控系统及操作规程。

（三）必须经常检查责任范围内的信号装置，责任范围内的轨道、道岔、信号装置、自动停送电装置、照明等设施，发现问题及时汇报处理，不得带病使用。

（四）所有信号操作人员必须携带口哨，同时应当做到：信号发送及时、准确、清晰，不得有误。

二、其它规定

（一）每次人车发车前，必须检查人车的连接装置，确认人车完好后，方可正式运送人员。有问题未处理完毕，信号工不得发出开车信号。

（二）必须正确发送信号及扳道岔。列车通过后，要将信号及道岔复原。

（三）列车或单独机车通过车场及信号站时，信号工应站在信号站外安全地点，迎送列车通过。

（四）人车进入车场后，信号工必须等人员上、下完毕，关好车门并确认无影响安全行车的问题后，方可发出开车信号。开车信号发出后，要坚决制止任何人上、下车。

（五）列车有超员、扒车、人体外露车厢或人员未上下完毕时，信号工不得发出开车信号。

第五节 人员运输

一、运送人员的车辆必须为专用车辆，严禁使用固定车箱式矿车、底卸式矿车和材料车等非乘人装置运送人员。严禁人员、物料混运。

二、平巷人车严禁附挂物料车，严禁在人车车厢或机车上放置超大和超长工具和材料。

三、人车发车前，司机、信号员必须认真检查车况及连接情况，车厢之间连接必须使用正规防脱销环，确认车辆完好，方可汇报运输调度发车。

四、所有驶出人车必须驶入井底车场调头，严禁在井底信号站门前停车调头。机车驶入井底车场、驶出井底车场或车场调头期间，严禁乘车人员在车场走动或逗留。 
    五、人车尚未到达车场停车点而在车场外红灯下临时停车时，任何人不得下车行走。特别是2#信号站前，任何乘车人员未经信号工许可不得私自下车步行或跑步通过信号站进入井底车场上井。

六、当人车进入人车场停车上下人员时，乘车人员必须在人行侧上下，严禁任何人在非人行侧上下车辆。

七、司机必须按信号指令行车，开车前必须发出开车信号，当车场调车时或两机车相遇时，必须鸣笛示警、减速慢行。调车时，速度应控制在1m/s以下。

八、机车运行中，严禁将头和身体探出车外。中途遇故障停车时，首先用防爆通讯移动对讲机通知沿途信号站及后续车辆,然后到列车尾部50m外（曲线段时需在转弯后50m以外）悬挂红色警戒灯，并派专人警戒，警戒信号灯距地面高度应为1～1.5m，禁止将警戒信号灯放在地上,最后汇报运输调度，预防追尾事故发生。 
    九、每趟人车必须按列车时刻表规定时间开车，严禁任何人以任何理由擅自指挥司机停车等人或派专车。

十、人车必须在规定的停车站点停车，且停车时间不少于1分钟。当人员上下车全部离开车场时，司机才允许发出信号开车。司机亲自下车检查人员乘车情况，站在安全地点观察人车人员上下情况，确认无问题后，方可上车、鸣笛两声、开车。信号发出后，车辆刚启动，司机如发现有人员追赶人车，应缓慢减速停稳车后，让其乘坐，预防追赶车时发生扒、蹬、跳车行为。

十一、机车必须设红色顶灯标志。

十二、司机驾驶机车运行过程中，必须时刻注意行车信号，发现信号是红灯必须停止运行，严禁闯红灯。当信号显示不正常时，要停车观察并及时汇报处理，严格听从调度的指挥。

十三、所有乘车人员必须在指定候车室候车，无候车室的可在指定候车地点候车，严禁任何人站在轨道线路上或大巷两侧候车或逗留。特别是井底车场候车人员，统一到井底候车室候车。严禁任何人在井底车场线路、电车库门前、井底信号站等车。
    十四、乘车人员听从司机、信号工的指挥，开车前必须关好车门。非运输专职岗位人员严禁私自发信号和开动机车。

十五、每列人车都附挂着一节专用工具车，专用工具车内只允许装载轻型、小型设备及材料。专用工具车内所装载的轻型、小型设备及材料不得超过车沿往下10cm。

十六、在发车前，司机必须检查乘坐人员是否关好车门和检查人车工具车内所装物品是否符合规定，确认无误后方可发车。    
    十七、人车行驶中，无论任何物品掉到车外，任何人都不得立即探出身去抢捡，更不得跳车抢捡。

十八、人车运输途中机车遇故障不能启动时，应立即汇报调度并通知跟班队干及工长，派机车将故障机车拖至检修车库，再用另一台机车将人车拉出，严禁机车牵引坏机车连接人车一起拖拉。

十九、人车运输途中遇大巷行走人员摆灯乘车时，确保安全的情况下停车让其乘坐，杜绝封闭大巷行人。

二十、乘车人员要文明乘车，要爱护列车及相应的附属设施，不准乱扔杂物、随意涂写乱画，不准在车场嬉戏、打闹。严禁乘车人员随意损坏车门、红尾灯等设备设施。

第六节 物料运输

一、一般物料运输

（一）所有车辆在发车前，都必须及时汇报运输调度并经运输调度同意后，方可发车。

（二）司机及信号工要服从运输调度的统一调配，机车拉运车辆前，必须检查各车辆的完好情况，以及车辆的装载捆绑连接情况、运输地点、时间、接收队组等运输信息是否明确，确保其符合装载运输标准后，方可拉运。

（三）电机车司机必须携带便携式瓦检仪。当大巷瓦斯浓度大于0.5%时，司机必须立即切断电机车电源。

（四）各车辆运行过程中，司机要及时用防爆通讯移动对讲机或固定电话与运输调度保持联系，确保井下大巷运输各个环节的安全畅通。

（五）行车速度必须遵守下列规定：运送人员煤炭、矸石、材料时，不得大于4m/s；运送爆破材料或大型材料时，不得大于2m/s；进入车场及调车、顶送车辆时，不得大于1m/s；

（六）司机严格执行运输信号相关规定要求，严格按信号指令行车。

（七）机车经过各弯道、道岔、巷道口、硐室口、施工区段等地点都必须减速鸣笛，随时做好停车准备。

（八）设专职信号工，信号工必须携带口哨指挥机车运行。

（九）信号工的职责：负责指挥机车运行，扳动道岔，开关阻车器，摘挂连接销环，并负责列车组列。岗位信号工在车辆通过时，必须站在安全地点迎送车辆，并检查车辆的连接、拉运数量、装载捆绑、尾灯等运输情况，发现有任何异常情况要及时进行提醒，吹哨停车检查处理。

（十）信号工严禁在弯道、两列车之间、距离较狭窄的地点指挥车辆运行和进行摘挂钩作业。

（十一）电机车运行期间发生故障时，司机要及时通知运输调度联系机电队维护工进行处理。非专职维护工不得私自对机车进行维修，维修必须首先切断电源，严禁带电作业。

（十二）当大巷照明、架线停电时，司机及时使用固定电话或防爆通讯移动对讲机汇报联系运输调度。

（十三）急用物料运输在料库（材料斜井）运输前和到达里面车场后都必须及时汇报调度。

二、“四超”物料运输

（一）“四超”物料的划分

1.重型货载系重量为5吨及以上的单体货载。

2.大型货载系指长度4m及以上,或宽度1.2m及以上或高度1.25m及以上的单体货载。

（二）装车要求

1.物料装车重心要适中，保证物料重心与矿车重心适合。

2.捆绑的要求:

（1）要求物料与车体要固定牢固,保证在运行途中，物料不得滑动或位移。

（2）捆绑必须用直径不小于∮15.5mm的新钢丝绳对物料进行前、中、后捆绑固定,每道不少于2圈（每道绳上三道卡，绳卡间距200mm，绳头外露100mm），用规格相同的松紧钩紧固，背牢，背实,绳卡螺栓必须紧固牢靠。所有钢丝绳与固定绳卡的连接，必须选用与钢丝绳匹配的绳卡，绳卡间距为钢丝绳直径的6～7倍，绳卡座置于钢丝绳工作时受力的一侧，不得正反交错设置绳卡。运送大型设备时，必须将设备的各个角对应的车辆的各个角都捆绑固定，保证运输过程不发生歪斜和倾覆。捆绑材料应使用耐磨、有韧性的钢丝绳，禁止使用铁丝、麻绳等易断损的捆绑材料。

3.运输“四超”物料时，应制定专项措施。运送“四超”材料必须有专人负责现场指挥、把关检查。信号员对所拉运的物料的规格尺寸和装载捆绑情况进行检查，车辆的连接件必须合格正规，并确保无弯曲、损伤，确认无问题，方可连接拉运。

4.运输“四超”物料要有可靠的防跑防滑措施。必须有专人检查、验收装车情况。

5.必须有专人提前对运行的轨道线路,架线提前检查,有问题提前处理，以确保运输安全。司机、信号员发现巷道有掉矸等情况，要远离危险区域并及时汇报。

6.装在材料车、平板车内的材料，必须使用带三角支撑架或垫高物料的方法，方便于车辆连接装置的摘挂。

7.重型货载车辆停放在车场内,每辆车都必须用正规掩木打掩。

8.运输“四超”物料需要人员护送时，必须乘坐专用人车，专用人车挂在该列车尾部，并用两个矿车隔开。特殊情况下,必须单独用专车运送护送人员。

9.运行速度:直道不超过2m/s,弯道、道岔、巷道口不得超过1m/s。

10.运送过程中,如需单轨运行,必须由现场指挥人员汇报调度,由调度协调确保运输线路单轨运输安全。

11.在进行摘挂连接装置前，要提前告知司机并确认车辆已停稳不会再移动，然后再进行操作。

12.电机车司机必须听从信号员指挥，遵守信号规定，拐弯、过道岔及前方有人时必须减速慢行，鸣笛示警，达到随时停车的要求。

13.电机车司机严格按信号指令行车。如需改变信号时,有信号员的必须由信号员操作信号,没有信号员的必须由现场指挥人员仔细观察情况后,视情况决定操作信号，电机车运行中有异常现象时，应立即停车检查，并向有关负责人汇报。

14.在车场调供车辆时，信号员要站在列车尾部安全地点，指挥司机操作，做好自主保安。

15.长距离运输，司机中途停车时，运输人员要再次检查物料捆绑情况，必要时对其进行重新捆绑。在捆绑期间,信号员要在空重车道前后50m外（曲线段时需在转弯后50m以外）设红灯警戒,并派专人负责，警戒灯悬挂高度距地面1～1.5m，严禁放在地上，无关车辆和人员一律不得进入警戒范围。

16.井下运输的物料、设备高度超过1.8m的车辆,在运行前,每辆物料车都必须在物料顶部进行绝缘处理（铺好胶皮）,并固定牢靠，以防触碰架空线。

17.沿途信号员要对大、重型货载运行情况及时汇报调度站，并对区域内的信号、道岔管理好，指挥好车辆运行，及时恢复信号、道岔。

18.矿用车辆的载重严格按车的载重量装载，不得超载，车辆的连接件必须配套使用，严禁使用自制件代替。

19.井下运输物料宽度达到1.5m及以上时，要进行单轨运行。单轨运行时，要做到如下要求：

（1）单轨运行的物料由每天碰头会做计划，碰头会具体安排。

（2）井下运输时，调度站要落实运行区域内的车辆情况，并将车辆运行情况及时通知运输人员。

（3）沿途信号员要对车辆运行情况掌握清楚，及时汇报调度。并要执行好调度的命令。确认无车辆运行后，方可启动慢速前行。

（4）物料车运行到单轨运行区段前，司机及时停车，停在信号灯下，不能占用大巷车辆的运行线路。

20.在车场调供车期间，信号员和司机要相互配合好，司机在听到或看到信号员发出的信号后，要通过鸣笛回应：鸣笛两声，前进；鸣笛三声，倒车，鸣笛3秒后，司机在确认信号员无其它信号指令后，方可开动机车。

21.司机中途停车时手把必须打到零位,如需离开驾驶室须切断电机电源，刹好车闸，手把必须随身携带，不得关闭车灯。

第七节 爆炸物品运输

一、运送爆炸物品的列车要安设“危险”标志，机车顶灯颜色为红色。

二、用架线式电机车运输，在装卸爆炸物品时，电机车必须停电。

三、炸药和数码电子雷管在同一列车内运输时，装有炸药与装有数码电子雷管的车辆之间，以及装有炸药或者数码电子雷管的车辆与机车之间，必须用空1t矿车分别隔开，隔开长度不得小于3m。

四、硝化甘油类炸药和数码电子雷管必须装在专用的带盖的有木质隔板的车厢内，车厢内部应铺有胶皮或麻袋等软质垫层，并只准放一层火工品箱，其它类炸药箱可以装在矿车内，但堆放高度不得超过矿车边缘。运送火工品的车必须加锁。

五、爆炸物品必须由井下爆炸物品库负责人或者经过专门培训的人员专人护送。跟车工、护送人员和装卸人员应当坐在尾车内，严禁其他人员乘车。

六、列车行驶速度直道不得超过2m/s，弯道、道岔不超过1m/s。

七、运送炸药、数码电子雷管时，必须使用专用车，不得同时运送其他物品。

八、在装卸爆炸物品时，列车前后100m必须派专人设好警戒，严禁无关人员进入该区域。

九、运送爆炸物品的时间必须避开人员集中进出时间。

十、爆炸物品的专用车启动和停车时要防震动，严禁急停急启。

十一、机车牵引列车到达正前车场停车后，必须在本列车的两端各100m外设好警戒。警戒人员认真负责，严禁其它车辆和无关人员通过该区域，只有在卸完后方可放行。

十二、爆炸物品运输期间在车辆运行线路上严禁进行电、氧焊作业及放炮施工。

第八节 各车场车辆调供

- 470水平中央水仓调供车（附图二）

（一）相关信号设置

1.中央水仓道岔编号为2#，料库渡线道岔编号为3#，消卡通道与料库进出车小碹中间道岔为4#道岔，料库进出车小碹进出口为5#、6#道岔，南大巷人车场出车小碹往里渡线道岔为7#道岔，南大巷出车小碹口单开道岔为8#道岔。

2.消卡通道对面设置1#信号灯，前排车场空车道靠近西大巷人车场进出口设置2#信号灯，1#、2#信号灯由2#信号员集中控制，1#、2#信号灯正常状态下为常红，出车时联系2#信号员，变绿才允许通行。

（二）调供车管理

1.水仓施工期间，竖井不能下放任何车辆，确保施工人员推兑车辆安全。

2.水仓施工前，大巷队要将2#道岔前后25m内料库大弯道上的车辆拉空，确保车辆的供、出。

3.水仓施工人员在2#道岔前后轨道腾空后，要将前后25m处的大弯道上靠近2#道岔的第一辆车打好掩，大巷队料库信号员要负责检查把关，确保车辆使用安全。

4.供车由大巷队供给，水仓施工队组配合，水仓施工前，大巷队将空车存放在2#道岔至竖井之间，打好掩（水仓施工队组用车时逐个将空车推至水仓平巷车场并给剩余车辆打好掩），水仓出的重车由水仓施工人员逐车推至2#道岔至3#道岔之间的料库大弯处，车停稳后打好车掩。

5.水仓施工期间，大巷队进行配料供车前，料库信号员汇报运输部调度，运输部调度与水仓施工单位调度联系。水仓施工单位调度要安排水仓施工负责人在水仓口设警戒人员，警戒人员要确保水仓口处不能有人员进出，不能推兑车辆进入大巷，警戒人员要站在安全地点。

6.配料兑车前，料库信号员要检查车辆、轨道、道岔完好情况，确保安全可靠，并确认车辆运行线路上无闲杂人员行走、逗留后，方可指挥司机慢速配料兑车。

7.配料兑车结束后，待列车尾部通过料库信号站后，料库信号员方可通知施工人员恢复施工同时汇报运输部调度。

8.施工完毕后，水仓施工单位要向运输部调度汇报，并向料库信号员交清情况。料库信号员要保证水仓口小巷平车场不得存放车辆 ；检查水仓口单开道岔，确保直行的尖轨密贴、可靠，并取掉所打的掩后方可恢复拉运。

9.施工完毕后大巷队拉运水仓重车甩向竖井前排上井，往前排甩重车时，司机用手持台联系2#信号员出车，此时1#信号灯变为绿灯，司机牵引重车经4#、5#、6#道岔行驶至2#信号灯前，观察2#信号灯变为绿灯，则继续牵引重车往里运行，待车辆全部通过7#道岔后，信号员控制7#、8#道岔开向正确，指挥司机经7#、8#道岔将重车顶到前排。

10.待重车全部甩至竖井前排后，2#信号员负责将前排岗位冲洗干净。

二、470水平料库及前排车场调供车（附图三）

（一）料库车场

料库车场兑料渡线道岔至第一道阻车器长度70m，两道防火门处各设一道阻车器（其中里面为风动阻车器），设四组语音对打电铃，电铃串联连接，设两套顶车信号。

（二）信号设置及规定

1.在2#道岔道尖往外10m处空车道设置一组信号灯1#信号灯，通常状态下1#信号灯为常红灯，其控制压扣T设置在2#信号站。

2.在8#道岔道尖往里10m处重车道设置一组信号灯4#信号灯，在西大巷人车场进出车小碹设置一组信号灯3#信号灯，在7#道岔道尖往外10m处空车道设置一组信号灯2#信号灯，在南大巷进出车小碹设置一组信号灯5#信号灯，这4组信号灯控制按扭设在2#信号站且它们之间相互闭锁（当其中一组信号灯变为绿灯后，其余三组皆为红灯）。常态下都为红灯。在南大巷人车场小碹弯道见直处设置一组信号灯6#信号灯，5#信号灯与6#信号灯同红同绿，为同一控制按钮控制。

（三）调供车管理

1.料库调车

（1）料库车场调供车前，信号员通过电话通知竖井不得下放车。

（2）信号员指挥司机利用1#道岔通过料库大弯、小弯两个车场将车辆编好组后指挥司机牵引列车至1#信号灯前停车。

（3）司机通过对讲机或5号语音对打电铃与2号信号站信号员联系，信号员在确认前排车场无车辆调供后，通过压扣T将1#信号灯送为绿灯。

（4）司机沿规定线路向里运行至2#信号灯前，如果2#信号灯变为绿灯，则正常牵引列车向里运行，如果2#信号灯为红灯，则在2#信号灯前停车，待2#信号灯变为绿灯后再向里运行。

2.前排调车

（1）自里面车场返出的车辆行至4#信号灯前停车，人车场不出车时，信号员把8#、7#、9#道岔变为直道后，将4#信号灯变为绿灯，指挥司机牵引列车沿重车道行驶至13#道岔前停车。

（2）信号员把4#信号灯恢复为红灯，打好车掩后，摘开机车连接环，指挥司机利用13#—7#道岔组成的车场将机车调至列车尾部。

（3）信号员连接好机车连接环，取掉掩木，指挥司机将车顶至13#道岔以里，打好掩后摘开连接装置。

（4）信号员指挥司机牵引机头通过13#、14#、3#、2#道岔返回料库。

三、470水平大班车库调供车（附图四）

（一）大班车库车场

大班车库车场阻车器至门口长度20m，最多可放四台架线电机车，设两组信号灯。

（二）信号设置及规定

机电队在1#道岔道尖往外40m空车道安设一组信号灯1#信号灯，在2#道岔道尖往里10m处重车道安设一组信号灯2#信号灯，2#信号灯朝向大巷，常态下为绿灯。1#、2#信号灯同红同绿，压扣T设在2#道岔往里牛鼻碹处。

（三）调供车管理

1.外面供往电车检修库的检修机头及小车沿石门巷空车道运行至1#信号灯前停车，此时信号员通过压扣T将1#、2#信号灯送为红灯。然后指挥司机通过1#道岔缓慢驶入石门巷重车道，然后指挥司机将检修机头通过2#道岔存入电车检修库重车道，关闭阻车器。供小车时，机头牵引小车沿空车道通通过1#道岔后，送起大巷红灯信号，摘开连接环，将矿车推至重车道1#道岔以里，然后司机驾驶机头通过1#道岔驶入重车道，连接矿车通过2#道岔顶入电车检修库空车道，摘开连接销环，开出机头关闭阻车器。

2.里面出来的检修机头经过2#道岔后，将2#信号灯送为红灯，将2#道岔变成弯道，驾驶机车存入电车检修库。存好车后及时恢复信号和道岔，恢复大巷正常运输。

四、470水平材料斜井调供车（附图五）

（一）材料斜井口设两道阻车器，车场设六道阻车器（包括一套风动阻车器），材料斜井口设三组信号灯，一组顶车信号，架线车场长度外车场85m，里车场55m。

（二）信号设置及规定

在1#道岔道尖往外20m处空车道侧设置一组信号灯1#信号灯，在1#道岔道尖往里弯道见直处重车道侧设置一组信号灯2#信号灯，在斜井口往里10m处设置一组信号灯3#信号灯，1#信号灯与2#信号灯同红同绿与3#信号灯互相闭锁，通常状态下3#信号灯为常红灯，其控制压扣T设置在材料斜井口牛鼻碹处。

（三）调供车管理

1.进车

（1）前往斜井拉料的机车行至1#信号灯前观察，如果1#信号灯为绿灯，则行至1#道岔往里停车，信号员通过压扣T将1#、2#信号灯送为红灯，指挥司机通过1#、2#、3#、4#道岔行至进的车（下井料车）前停住。当机车完全通过2#道岔进入斜井后，信号员恢复信号、道岔，恢复大巷正常行车。

（2）连接好后指挥司机向外运行至3#信号灯前停车，信号员通过压扣T将3#信号灯送为绿灯，指挥司机通过2#、1#道岔进入大巷空车道正常向里运行，当列车全部通过1#道岔后，信号员恢复信号、道岔，恢复大巷正常行车。

2.出车

（1）里面车场返出的车辆运行至2#信号灯前观察，如果2#信号灯为红灯，则在2#信号灯前停车，待2#信号灯变为绿灯后再向外运行；如果2#信号灯为绿灯，则正常牵引列车运行至2#道岔前停车，信号员操作道岔开向正确后，将2#信号灯变为红灯，指挥司机牵引列车至4#道岔前停车，在车辆完全通过2#道岔进入斜井后，信号员恢复信号、道岔，恢复大巷正常行车。

（2）打好掩后，摘开机车连接插销，指挥司机利用3#、4#道岔组成的车场将机车调至列车尾部，连接好后取掉掩，指挥司机将车缓慢顶入上井料车存车场，打好掩后摘开连接装置。指挥司机驾驶机车向外运行至3#信号灯前停车，信号员通过压扣T将3#信号灯送为绿灯，指挥司机通过2#道岔进入大巷重车道正常向外运行，在机车全部通过1#道岔后，信号员恢复信号、道岔，恢复大巷正常行车。

五、470水平总站绕道调供车（附图六）

（一）总站绕道车场阻车器往里至架线终端140m，进口处设一套阻车器，设两组信号灯相互闭锁。

（二）信号设置及规定

机电队在总站绕道口往外10m处安设一组信号灯2#信号灯，2#信号灯朝向大巷，通常2#信号灯常绿。在总站口里面10m处安设一组信号灯1#信号灯。2#信号灯与1#信号灯闭锁，其压扣T设置在总站口牛鼻碹处。

（三）调供车管理

1.进车

（1）供向总站绕道的小车沿空车道向里运行至2#信号灯以外20m时，司机观察2#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过2#信号灯，列车完全通过后，信号员通过压扣T将2#信号灯送为红灯。

（2）机车牵引列车完全通过1#道岔后停下，信号员将1#道岔变为弯道，指挥司机通过1#道岔将小车缓慢顶至总站绕道车场,顶至阻车器以里停下，打好掩后摘开机车与小车、小车与小车间的连接。

2.出车

（1）总站绕道出车由双机头调供。

（2）A机车在总站绕道空车存车场连接好机车与小车、小车与小车间的连接，A机车牵引出的小车通过1#道岔行至大巷，向里运行过2#、3#道岔，B机车跟在列车尾部，(在全部车辆完全通过1#道岔后，信号员恢复道岔、阻车器、信号灯）当B机车完全通过3#道岔后停车，将B机车与出的小车连接好，摘开A机车与出的小车之间的连接，B机车牵引列车正常向外运行。

六、470水平东二环调供车（附图七）

（一）东二环里面两个车场，外车场长度90m,其中45m有架线，里车场阻车器往里无架线，车场均设有阻车器。东二环进口设有信号灯。

（二）信号设置及规定

1.机电队在选煤小碹对面的重车道侧安设一组信号灯1#信号灯，在6#道岔重车道道尖往里20米处的重车道侧安设一组信号灯2#信号灯，在西石门巷出口牛鼻碹往里设置3#信号灯。1#、2#信号灯同红同绿与3#信号灯闭锁，其压扣T1设置在东二环出口牛鼻碹处，常态下1#、2#信号灯为绿灯。

2.在出人车小车小碹进口安设一组信号灯4#信号灯，在牵引配电室往外25m处空车道安设一组信号灯5#信号灯，此两组信号灯为简易自动信号。4#、5#信号灯同红同绿，其复位压扣设在5#道岔碹帮处，常态下4#、5#信号灯为红灯，当有人车或小车驶出通过行程开关要信号，在4#信号灯变为绿灯后向外行驶。当有车辆过了4#信号灯后，4#、5#信号灯变为红灯，此时其它车辆停在4#、5#信号灯下，只有当此车辆正常向外运行通过行程开关将信号复位（或信号员手动复位）4#、5#信号灯变为绿灯后其他车辆方可继续运行。

3.在编组巷出口以里安设6#信号灯，此信号灯为简易自动信号，行程开关安设在东石门巷空车道上，当空车道有车辆通过，要通行程开关，6#信号灯由绿灯变为红灯，此时矸石编组巷不得向外运行车辆，只有当东石门巷车辆过了信号控制区段后，6#信号灯由红灯变为绿灯后，编组巷车辆方可向外运行。

（三）调供车管理

1.东二环调供车用双机头调供，其中进车时拉车的机头称为A机头，跟在列车尾部的机头称为B机头。

2.供向东二环的小车沿空车道正常向里运行，当A机头牵引车辆通过8#信号站后，B机头停在8#信号站，司机下车警戒，卡住通往西大巷的车辆，然后司机驾驶A机头牵引列车通过非常仓库进入西大巷空车道，B机头跟在列车尾部。当B机头完全驶过12#道岔进入西大巷空车道后停车，连接好B机头与小车，摘开A机头与小车的连接。

3.此时由B机头牵引整趟列车向外运行，A机头跟在列车尾部，行至13#道岔前停车，道岔开向正确后，司机驾驶B机头牵引列车通过13#道岔进入小车、人车出车道，A机头跟在列车尾部，通过13#道岔后恢复直道。

4.在信号正确情况下，B机头牵引整趟列车沿编组巷向外运行，经6#、4#道岔驶入东二环，驶过14#道岔，A机头在14#道岔前停车。

5.B机头通过14#、15#道岔缓慢将车顶入空车存车场，关闭阻车器，摘开B机头与小车，小车与小车间的连接。

6.B机头通过15#道岔行至出的小车前停住，连接好后牵引列车向外运行至整趟车完全通过14#道岔后停车。

7.A机头通过14#道岔行至出的车前停住，连接好A机头与小车后摘开B机头与小车间的连接，A机头牵引列车向外运行，B机头跟在列车尾部。

8.列车行至3#信号灯前停车，信号员观察编组巷情况，确认无问题后，通过压扣将3#信号灯送为绿灯，此时1#信号灯、2#信号灯为红灯，然后指挥司机驾驶A机头牵引列车向外运行，B机头跟在列车尾部。

9.在B机头完全通过4#道岔后停车，连接好B机头与小车后摘开A机头与小车间的连接，B机头牵引列车向外运行，A机头跟在列车尾部；在行至6#信号灯以里观察6#信号灯颜色，如为绿色，则慢速牵引列车沿重车道进入东石门大巷，正常沿重车道向外运行。

七、470水平四采材料巷调供车（附图八）

（一）四采材料巷车场长度25m，阻车器至架线终端10m,进口设一道阻车器，车场内外各设一道阻车器。

（二）相关信号设置及规定

1.机电队在1#道岔空车道道尖往里按设1#信号灯，在南大巷旧火药库重车道以里安设2#信号灯。1#、2#信号灯同红同绿，其压扣T1设置在第二联络巷进口牛鼻碹处。常态下为绿灯。

2.在第二联络巷进口处安设3#信号灯，在四采材料巷口大巷往外安设4#信号灯，在9#信号站往外空车道安设6#信号灯，在第二联络巷出口往里重车道安设5#信号灯，这几组信号灯为简易自动信号，其中3#信号灯与4#信号灯同红同绿，与5#信号灯、6#信号灯互相闭锁。

3.在四采口大巷重车道往里安设7#信号灯，在四采材料巷里安设8#信号灯。要求7#、8#信号灯互相闭锁其压扣T2设置在四采口碹帮处。正常状态7#信号灯为长绿灯，8#信号灯为长红灯。

（三）调供车管理

1.规定四采材料巷直道为空车（进车）存车场，弯道为重车（出车）存车场。供向四采区的小车在2#道岔处须用双机头调车。

2.供向四采的小车沿大巷空车道向里运行，A机头牵引列车运行，B机头跟在整趟车后面，当运行到1#信号灯以外时司机观察1#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过1#信号灯，机车通过后，信号员通过压扣T1将1#信号灯送为红灯，此时2#信号灯也变为红灯。然后指挥小车继续向里运行，在B机头通过2#道岔后停车，连接好B机头与小车，摘开A机头与小车的连接，指挥司机驾驶B机头通过2#道岔将小车牵引至大巷重车道，信号员恢复道岔，A机头去执行其它拉运任务。信号员指挥小车沿大巷重车道向外运行，在最后一个车通过3#道岔后停车，信号员通过压扣T2将7#信号灯送为红灯，通过压扣T1将1#、2#信号灯恢复为绿灯。

3.然后指挥司机将车通过3#、4#、5#、6#道岔将车存入空车存车场，在整趟车完全进入四采区后，信号员恢复大巷信号、道岔，保证大巷畅通。打好掩后摘开机头与小车，小车与小车之间的连接，指挥司机将机头通过5#道岔调至出的小车前停住，连接好后指挥司机驾驶机车向外运行至8#信号灯前停车。

4.信号员观察南大巷无出车时，通过压扣T2将7#信号灯送为红灯，并用对对讲机通知九号信号员出车，九号信号员将西大巷进、出车分别止在5#、6#信号灯下，信号员指挥四采区出的小车正常向外运行，信号员恢复道岔、信号、关闭阻车器。

八、470水平南大巷5400米处调供车（附图九）

（一）南大巷5400米处车场长度10m,设两道阻车器，一组信号灯，无架线。

（二）相关信号设置及规定

在南大巷5400米处往里50m大巷重车道侧安设1#信号灯，其压扣T设置在南大巷5400米开口处碹帮处，通常状态为常绿灯。

（三）调供车管理

1.供向南大巷5400米开口处的小车沿南大巷空车道向里运行。整趟车运行至九采外环返出，自大巷重车道返出至1#信号灯以里时停车，司机观察1#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过1#信号灯，当机车过了1#信号灯,信号员通过压扣T将1#信号灯送为红灯，指挥司机驾驶机头牵引列车行驶至1#道岔前停住。

2.打好掩后摘开机头与小车的之际之间的连接，指挥司机驾驶机头正常向外运行，在机头完全通过1#道岔让开5个车的距离后停车，此时信号员联系用料队组，由用料队组人员将出的车通过1#道岔逐车推至机头处连接好，在出的车全部推出连接好后，将进的车逐一推至车场，在所有车辆推完后，信号员恢复道岔，然后指挥司机驾驶机头牵引出的车正常向外运行，信号员恢复信号、道岔，关闭阻车器。

九、470水平南大巷外环各车场调供车（附图十）

（一）信号设置及规定

1.机电队在12#道岔空车道道尖往外20m处空车道侧安设一组信号灯1#，1#信号灯由行程开关触发控制，其恢复信号压扣T1设置在九采信号站。常态下1#信号灯常绿灯。九采大绕道出口处碹帮安设11#信号灯，1#与11#信号灯闭锁。

2.在2#道岔往外30m处碹帮设置2#信号灯，压扣T2设在2#道岔尖处碹帮，常态下2#信号灯为常绿灯。

3.在6#道岔往外10m处碹帮侧及5#道岔往外安设两组信号灯3#、4#，其压扣T3设在3#信号灯下牛鼻碹处，3#与4#信号灯互相闭锁 ，常态下3#信号灯常绿灯。

4.在7#道岔尖往里10m处碹帮侧设置5#信号灯，5#信号灯由压扣T4控制，常态下5#信号灯常绿灯。

5.在8#道岔道尖往里10m处碹帮侧及暗斜井口往里10m处碹帮侧安设两组信号灯6#、7#，其压扣T5设在7#信号灯下碹帮处，6#与7#信号灯闭锁，常态下6#信号灯常绿灯。

6.在9#道岔道尖往外20m处安设一组信号灯8#信号灯，其压扣T6设在九采小井出口碹帮处，常态下8#信号灯常绿灯。在九采小井出口往里阻车器处碹帮安设9#信号灯，8#、9#信号灯闭锁，常态下9#信号灯常红灯。

7.在阻车器i处碹帮安设一组信号灯：10#信号灯，其压扣T7设置在10#信号灯下碹帮，常态下10#信号灯为常红灯。

（二）调供车管理

1.九采材料巷调供车管理

（1）规定九采材料巷直道为空车道弯道为重车道。

（2）供向南大巷九采材料巷的小车正常沿空车道向里运行，当机车运行到1#信号灯下时触发行程开关，司机观察信号灯，如为红灯则停下，让开出的车；如为绿色，则驾驶车辆正常向里运行，运行至2#信号灯前停下，如为绿灯则正常牵引小车运行，运行至3#信号灯前停下，观察信号灯，如为绿灯，则牵引小车继续向里运行直至小车最后一个车完全通过6#道岔后停车（沿途的道岔，信号员要保证开向正确）。信号员通过压扣T3把3#信号灯送上红灯，在确认九采材料巷无人员行走或逗留后指挥司机缓慢顶车至九采空车道，等车完全停稳后打好掩，然后摘开小车与机车间的连接，取下小车间的连接销环后，指挥司机进入九采材料巷重车道，等车停稳后，连接好机头与矿车、矿车与矿车之间的连接销环，指挥司机进入九采外环正常向外运行，直至小车最后一个车完全通过6#道岔后，信号员恢复信号和道岔。

2.新九采调供车管理

供向新九采的小车进的时候联系好作业队组，小车正常沿九采大绕道向里运行，当车辆到达5#信号灯前，观察信号灯颜色，如为绿灯，则牵引整趟小车通过7#道岔，信号员将5#信号灯送上红灯，将道岔扳成弯道，作业队组人员将出的车推出并打好掩（推出的车要保证进的车倒回后的间距），信号员恢复道岔，指挥司机将进的车顶过道岔，摘开连接销环，作业队组人员将小车逐一推进车场后关闭阻车器，信号员将出的小车连接好后，将道岔变为直道，指挥司机正常沿九采大绕道向外运行。整趟车全部通过7#道岔后，信号员恢复信号。

3.北茹下料巷上部车场调供车管理

（1）北茹下料巷上部车场外车场长度60m，为架线车场，里车场长度35m,无架线车场。车场均设有阻车器。巷道口设两组信号灯。

（2）规定北茹下料巷上部车场直道为空车道，弯道为重车道。

（3）供向南大巷北茹下料巷上部车场小车正常沿空车道向里运行，当机车运行到6#信号灯下时，司机观察信号灯，如为绿色，则驾驶机车继续向里运行直至小车最后一个车完全通过8#道岔后停车（沿途的道岔，信号员要保证开向正确）。信号员通过压扣T5把6#信号灯送上红灯，在确认北茹下料巷上部车场无人员行走或逗留后指挥司机缓慢顶车至北茹下料巷上部车场空车道，等车完全停稳后给车打好掩，然后摘开小车与机车取下小车间的连接销环后，指挥司机进入北茹下料巷上部车场重车道，等车停稳后连接好机车与矿车、矿车与矿车之间的连接销环，指挥司机向外运行，直至最后一个车完全通过8#道岔后，信号员恢复信号和道岔并关闭阻车器。

4.九采扩区车场调供车管理

（1）九采扩区车场一般作为火药车、救护车及专车存放。

（2）供向南大巷九采扩区的车正常沿九采大绕道空车道向里运行，当机车运行到8#信号灯下时，司机观察信号灯，如为绿色，则驾驶车辆正常向外运行，整趟车过了10#道岔后，信号员将8#信号灯送上红灯。而后信号员将10#道岔扳成弯道，然后指挥司机将列车缓慢顶入九采扩区重车存车场，等车完全进入车场后指挥司机停车，当存救护人车和垃圾车时，停车到位后打好车掩，摘开机头连接环，取下小车之间连接环销。指挥司机向外行驶，等车完全通过10#道岔后，信号员恢复道岔。

（2）通过9#道岔存车时，信号员站在列车尾部指挥同时后方有车时，截住车辆，指挥司机将车顶至空车存车场，摘开连接销环并关闭阻车器；拉车时等车停稳后连接好机头与矿车、矿车与矿车连接环，指挥司机通过9#道岔进入九采外环正常向外运行，直至小车最后一个车完全通过9#道岔后，信号员恢复信号和道岔。

5.九采小井车辆调供

（1）存车时，将整趟车拉过11#道岔，信号员利用压扣T6将8#信号灯送为红灯，将11#道岔变为弯道，打开阻车器j,指挥司机将车顶至阻车器以里，待车辆停稳后，摘开机头与小车，小车与小车之间的连接环销，然后关闭阻车器恢复道岔信号。

（2）出车时，信号员利用压扣T6将8#信号灯送为红灯，将11#道岔变为弯道，打开阻车器j,指挥司机行驶至出的车前，连接好机头与小车，小车与小车之间的连接销环，指挥司机通过11#道岔牵引列车进入大巷，当整趟车通过11#道岔后，信号员恢复道岔信号，恢复正常运输。

6.九采外环人车调车管理

（1）供向南大巷的人车正常沿空车道向里运行，当运行到1#信号灯以外时停车，司机观察1#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过1#信号灯，当机车过了1#信号灯在2#道岔前停车,信号员通过压扣T2将2#信号灯送为红灯,车辆完全停稳后给人车打好掩，摘开人车与机车连接环，通过2#、3#、6#道岔给机头掉向，连接好后取掉掩。恢复2#信号灯，继续向里运行。

（2）人车运行至8#道岔前停车，司机观察6#信号灯为绿灯时，直接通过；6#信号灯为红灯时，此时北茹下料巷是否有料车驶出，如果有则要做到及时停车避让，相互协调，优先保证人车安全运行。

所有经九采外环行驶的小车必须经2#、3#、6#道岔给机头掉向：机头在2#道岔前停车，通过T2将2#信号灯送上红灯，打好掩后，摘开机头与小车间的连接。司机通过2#、3#、6#道岔给机头调向，连接好后取掉掩，恢复2#信号灯，继续向里运行。

十、北茹运输大巷各车场车辆调供（附图十一）

（一）信号设置

1.机电队在北茹下料巷下部车场口碹帮设置1#信号灯，信号灯下设压扣T1，在人车场方向距北茹下料巷口10m处碹帮设置3#信号灯，在6#道岔往里10m重车道碹帮设置2#信号灯，2#、3#信号灯同红同绿与1#信号灯闭锁，由压扣T1控制。

2.在充电库口往外10m设置4#信号灯，充电库出口右侧碹帮往里10m设置5#信号灯，牛鼻碹处安设压扣T2,4#、5#信号灯闭锁，由压扣T2控制。4#信号灯正常为常绿。

3.在912口往外10m设置6#信号灯，往里10m设置7#信号灯，6#、7#信号灯相互闭锁，由设置在912口牛鼻碹处的压扣T3控制。6#信号灯正常为常绿。

4.在北茹进风西石门巷口往外大巷10m设置8#信号灯，阻车器处靠右碹帮设置9#信号灯，10#道岔往里10m碹顶设置10#信号灯，8#信号灯与10#信号灯同红同绿与9#信号灯闭锁，由设置在9#信号灯下的压扣T4控制。8#、10#信号灯正常为常绿。

5.在10#道岔往外10m碹顶设置11#信号灯，在九采辅助轨道巷车场进口第一道阻车器上方碹帮设置12#信号灯，在九采辅助轨道巷口往里10m大巷碹帮设置13#信号灯，11#、13#信号灯同红同绿与12#信号灯闭锁，由设置在九采辅助轨道巷口碹帮的压扣T5控制。11#、13#信号灯正常为常绿。

6.在十一区平台皮带横贯口往外10m碹帮设置14#信号灯，由牛鼻碹处T6控制。

（一）调供车管理

470水平北茹运输大巷车辆调供由双机头调供，其中进车时运行在整趟车前面的为A机头，在整趟车后面的为B机头。

1.人车调供车

（1）进车

1）人车到了发车时间，等人员全部上车关门后，汇报调度发车。司机驾驶机车沿空车道向里运行（沿途经过交叉路口时，司机要在交叉路口前停车，观察好，确认无问题后再行车），到达九采辅助轨道巷口站点时停车，待人员上下完毕后，继续牵引电机车向里运行。

2）人车行驶至14#信号灯前，停车上下人员。14#信号灯在人车运行时为常红灯，机头不得越过红灯。

（2）出车

人车到了发车时间，汇报调度经同意后，信号员观察大巷情况确认无问题后，指挥司机牵引人车通过13#、12#道岔进入大巷向外运行，行至九采辅助轨道巷口停车，待人员上下完毕后，继续沿空车道向外运行，到达人车场停车，等人员全部下车走完后，将人车存好备用（沿途经过交叉路口时，司机要在交叉路口前停车，观察好，确认无问题后再行车）。

2.小车调供车

（1）北茹下料巷下部车场调供车

1）进车

A机车牵引小车朝北茹下料巷下部车场运行，运行至2#信号灯前观察信号灯，信号灯为绿灯，则牵引小车通过2#信号灯向外运行，运行至6#道岔前停车，信号员通过压扣T1将2#、3#信号灯送上红灯，摘开机头与小车之间的连接，此时信号员将小车与跟在列车后面的B机头连接，待A机头驶过6#道岔，信号员将6#道岔扳成弯道，打开车场口和空车道阻车器，指挥司机将上井的小车顶至空车存车场，待车辆停稳后，摘开机头与小车，小车与小车之间的连接，指挥司机将机头开出空车存车场，信号员关闭阻车器、恢复信号道岔。

- 出车

信号员通过压扣T1将2#、3#信号灯送上红灯，打开北茹下料巷口和重车存车场阻车器，指挥司机通过6#、3#、2#道岔进入重车存车场，将供向各地点的车辆连接好后，指挥司机通过2#、3#、6#道岔向里运行，待整趟车通过6#道岔进入大巷空车道后，信号员关闭阻车器、恢复信号道岔。

（2）80912车场调供车

1）进车

①在北茹下料巷下部车场，信号员将进的小车连接编组好后，通过压扣T1将1#信号灯送为绿灯，然后指挥司机驾驶A机车牵引小车通过6#道岔进入大巷空车道向里运行。

②小车运行至8#道岔前停车，信号员将8#道岔扳成弯道，通过压扣T3将6#信号灯变为红灯，打开车场阻车器，指挥司机向里运行，列车经8#道岔进入北茹进风井东石门大巷，在21#道岔前停车，摘开A机头与小车间的连接，将A机头驶入80912车场后停车。

③在信号员将道岔开向操作正确后，指挥司机驾驶B机头将小车缓慢顶入80912里车场，在车辆停稳后打好掩。

④80912外车场存车时，信号员指挥司机通过20#道岔将存的车顶至外车场阻车器以里后，关闭阻车器。

⑤当北茹配电室及北茹水仓供车时，80912车场无法实现调车，则A机头牵引列车到达8#道岔前，摘开机头与小车之间的连接，司机驾驶A机头驶过8#道岔，整趟车与后面的B机头连接好后，信号员指挥司机将需要供的车整趟顶至目的地后，打好十字掩。

2）出车

①信号员将北茹中央配或北茹水仓出的车连接好后，指挥司机通过23#、21#、20#道岔一直向外运行，至7#信号灯前停车。

②信号员观察大巷情况确认无问题后，通过压扣T3将6#信号灯送为红灯，指挥司机牵引小车通过8#、6#道岔进入大巷重车道向外运行（列车通过8#道岔后，信号员将6#信号灯变为绿灯），行至2#道岔前停车，摘开B机头与小车间的连接，将B机头通过2#道岔调至进车存车场，然后指挥司机驾驶A机头将小车缓慢顶入北茹下料巷下部车场出车存车场，在车辆完全停稳后，摘开连接装置，将机车存好备用。信号员恢复信号、道岔、阻车器（在调车过程中，机车通过交叉路口前要减速停车，观察好，确认无问题后再慢速通过）。

（2）北茹车场调供车

1）进车

①在北茹下料巷下部车场，信号员将进的小车连接编组好后，通过压扣T将1#信号灯送为绿灯，然后指挥司机驾驶A机车牵引小车通过6#道岔进入大巷空车道向里运行。

②小车行驶沿规定线路运行，当整列车通过9#道岔后停车，信号员通过压扣T4将8#信号灯送上红灯，打开北茹进风井西石门大巷口阻车器，指挥司机将供的车缓慢顶至北茹车场后打好掩（列车进入北茹进风井西石门大巷阻车器以里后恢复大巷信号道岔）。

2）出车

①信号员将北茹车场出的车连接好后，指挥司机沿北茹进风井西石门巷一直向外运行，至9#信号灯前停车。

②信号员观察大巷情况确认无问题后，通过压扣T4将8#信号灯送为红灯，打开阻车器并确认道岔开向正确，指挥司机牵引小车通过9#道岔进入大巷空车道，恢复大巷道岔后，摘开A机头与列车之间的连接，由B机头牵引整趟列车向外运行，行至2#道岔前停车，摘开B机头与小车间的连接，将B机头通过2#道岔调至进车存车场，然后指挥司机驾驶A机头将小车缓慢顶入北茹下料巷下部车场出车存车场，在车辆完全停稳后，摘开连接装置，将机车存好备用。信号员恢复信号、道岔、阻车器（在调车过程中，机车通过交叉路口前要减速停车，观察好，确认无问题后再慢速通过）。

（3）九采辅助轨道巷调供车

1）进车

①在北茹下料巷下部车场，信号员将进的小车连接编组好后，指挥司机驾驶机车牵引小车通过6#道岔进入大巷空车道向里运行。（沿途经过交叉路口时，司机要在交叉路口前停车，观察好，确认无问题后再行车）

②A机头牵引小车行驶过11#道岔后，通过压扣T5将11#、13#信号灯送为红灯，指挥司机通过后面的B机头牵引小车通过11#、16#、17#道岔进入九采辅助轨道巷在18#道岔前停住。

③信号员指挥司机将B机头行驶至出的车前停稳后连接好，然后指挥司机驾驶A机头通过18#道岔将小车缓慢顶入九采辅助轨道巷空车存车场上部车场（在小车完全进入九采辅助轨道巷后，信号员恢复信号、道岔）打好掩后摘开机车与小车间的连接。

2）出车

信号员观察大巷情况确认无问题后，通过压扣T5将11#、13#信号灯送为红灯，指挥司机驾驶B机头沿车场重车道通过17#、16#、8#道岔牵引小车进入大巷空车道后，摘开B机头与小车之间的连接，连接好A机头与小车，由A机头牵引小车向外运行，行至6#道岔前停车，信号员观察好确认无问题后，通过压扣T1将2#、3#信号灯送为红灯。然后将小车与B机头连接好，指挥司机驾驶B机头将小车缓慢顶入北茹下料巷下部车场空车存车场，在车辆完全停稳后，摘开连接装置，将机车存好备用。信号员恢复信号、道岔（在调车过程中，机车通过交叉路口前要减速停车，观察好，确认无问题后再慢速通过）。

（4）十一区平台（皮带横贯）调供车

十一区平台（皮带横贯）调供车利用双机头进行调供，司机与信号员相互配合将所需物料供至十一区平台，然后用料队组将车推至皮带横贯，调供车完毕后关闭阻车器。

1）进车

①在北茹下料巷下部车场，信号员将进的小车连接好后，指挥司机驾驶A机头牵引小车通过6#道岔进入大巷空车道向里运行（沿途经过交叉路口时，司机要在交叉路口前停车，观察好，确认无问题后再行车）。

②司机驾驶机车牵引小车通过12#、13#、14#形成的三角道岔将牵引机头倒入充电库道岔处，腾开大巷直行车道，利用B机头将所供小车顶至十一区平台。顶车时，司机严格按信号员指挥行车。

③小车行驶至14#信号灯前，司机观察信号灯颜色，如为绿色，则将小车顶至十一区平台，在机车通过皮带横贯前的14#信号灯后，信号员通过压扣T6将14#信号灯送为红灯。

④车辆供完后，用料队组人员将车辆推至皮带横贯以里，关闭阻车器。用料队组人员不在现场时，供至十一区平台的车辆必须打好十字掩。

2.出车

信号员观察大巷情况确认无问题后，指挥司机驾驶A机头牵引小车通过15#、13#、12#道岔进入大巷向外运行，行至6#道岔前停车，信号员观察好确认无问题后，通过压扣T1将2#、3#信号灯送为红灯。然后指挥司机驾驶B机头将小车缓慢顶入北茹下料巷下部车场重车存车场，在车辆完全停稳后，摘开连接装置，将机车存好备用。信号员恢复信号、道岔（在调车过程中，机车通过交叉路口前要减速停车，观察好，确认无问题后再慢速通过）。

- 470水平十五横贯调供车（附图十二）

（一）相关信号设置及规定

1.在西大巷4930m处空车道侧安设一组信号灯1#信号灯，在西大巷5200m处重车道侧安设一组信号灯2#信号灯，这两组信号灯为简易自动信号，通常情况下都为红灯。

2.控制1#信号灯的行程开关一个安设在1#信号灯往外40m处，称为开关1；一个安设在1#信号灯处，称为开关2；一个安设在2#信号灯往里80m处大巷空车道，称为开关3。控制2#信号灯的行程开关一个安设在西大巷5250m处重车道，称为开关4；一个安设在2#信号灯处，称为开关5；一个安设在1#信号灯往外40m大巷重车道，称为开关6。这两组简易自动信号的消信号控制压扣安设在1#信号灯碹帮处。在1#信号灯、2#信号灯下方碹帮安设两组声光语音信号装置。

（二）调供车管理

1.供向十五横贯的小车沿西大巷空车道向里运行，当机车行驶至开关1要信号，1#信号灯变为绿灯继续向里运行，触碰开关2后，进出车道均变为红灯，此时空重车道禁止任何车辆通行。

2.车辆行至1#道岔前停车，信号员将小车打好掩后，摘开机头与小车的连接，指挥司机驾驶机头正常向里运行，在机头完全通过1#道岔让开5个车的距离后停车，此时信号员联系用料队组，由用料队组人员将出的车通过1#道岔逐车推至机头处连接好，在出的车全部推出连接好后，将进的车逐一推至车场，在所有车辆推完后，信号员恢复道岔，然后指挥司机驾驶机头牵引出的车正常向里运行至西大巷正前车场调头后返出。

十二、470水平西大巷正前各车场调供车（附图十四）

（一）相关信号设置及规定

1.机电队在4#道岔重车道道尖往外10m外安设2#信号灯，在十采小井绕道出口往里10m处安设1#信号灯。要求1#、2#互相闭锁，其压扣T1设置在十采绕道出口碹帮处。正常状态2#信号灯为常绿灯，1#信号灯常红灯。

2.在十采材料巷往里安设5#信号灯，在十采材料巷口往里大巷空重车道间安设4#信号灯，在4#道岔空车道道尖往外15m处安设3#信号灯，要求3#、4#信号灯同红同绿，与5#信号灯闭锁，其压扣T3设置在5#信号灯碹帮处，通常状态3#、4#常绿灯，5#常红灯。

3.在4#道岔空车道道尖往外10m处安设6#信号灯，其压扣T2设置在6#信号灯下碹帮处。正常状态6#信号灯为常绿灯。

4.在8#道岔空车道道尖往外10m处安设7#信号灯，其压扣T4设置在7#信号灯下碹帮处，正常状态7#为常绿灯。

5.在15#煤12区口往里10m大巷碹帮处安设8#信号灯，在15#煤12区口往里10m碹帮处安设9#信号灯，其压扣T6、T5均设置在12区口碹帮处，正常状态8#、9#信号灯为常红灯。

(二)调供车管理

1.十采绕道调供车

（1）进车

1）供向十采绕道的小车，由双机头调供，A机头牵引小车运行，B机头跟在整趟车尾部，小车沿西大巷空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，司机观察3#、6#信号灯，如为绿灯，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车过了6#信号灯,信号员通过压扣T2将6#信号灯送为红灯，在B机头完全通过4#道岔后停车，连接好B机头与小车，摘开A机头与小车之间的连接。

2）信号员在确认西大巷正前没有车辆向外运行，指挥司机驾驶B机头牵引小车通过4#道岔驶入大巷重车道，A机头跟在列车尾部，2#信号灯如为绿灯，则牵引列车慢速驶过2#信号灯，当A机头完全通过2#信号灯后，信号员通过压扣T1将2#信号灯送为红灯。

3）此时信号员指挥司机驾驶B机头将供向十采绕道的物料通过1#、3#道岔缓慢顶入车场，摘开B机头与小车，小车与小车之间的连接。

（2）出车

信号员指挥司机驾驶机头通过4#、1#道岔进入十采绕道，连接好出的车辆往外运行，运行至1#信号灯前停下，观察大巷有无向外出的车辆，确认无问题后，将2#信号灯送为红灯，指挥车辆通过1#道岔进入大巷重车道正常向外运行，信号员恢复信号、道岔、阻车器。

2.十采材料巷调供车

（1）进车

供向十采材料巷的车采用双机头调供，司机沿西大巷空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，观察3#、6#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车过了3#信号灯,信号员通过压扣T3将3#、5#信号灯送为红灯，然后指挥司机缓慢将车顶兑入十采材料巷，关闭阻车器，不在阻车器范围打好十字掩。

- 出车

十采材料巷出车时，机车司机到达3#信号灯前，观察信号灯3#、6#为绿色时，驾驶机头通过5#、6#道岔进入十采材料巷，将需要出的车连接好后，向外运行，行至5#信号灯前停下，将2#、3#信号灯变为红灯，截住进出车辆，然后通过4#道岔进入大巷出车道正常向外运行。信号员恢复信号、道岔、关闭阻车器。

3.15#煤12区车场调供车

（1）供向15#煤12区的小车沿西大巷空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，司机观察3#、6#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车运行到7#信号灯以外时停车，司机观察7#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过7#信号灯，当机车过了7#信号灯,信号员通过压扣T4将7#信号灯送为红灯,然后指挥司机牵引机车正常沿空车道向里运行。

（2）信号员指挥司机通过9#、10#、11#道岔进入15#煤12区材料巷车场，当列车运行到16#道岔前停车,此时信号员在列车尾部打好掩,摘开机车与小车之间的连接,通过16#-11#道岔组成的调车车场将机车调至列车尾部,连接好后取掉车掩。

（3）此时信号员指挥司机将车缓慢顶入阻车器r以里，打好掩后摘开机车与小车的连接，指挥司机将机车运行至阻车器外停车，关闭阻车器。

（4）此时信号员指挥司机通过16#道岔将机车调至阻车器q前停住，打开阻车器指挥司机将车运行至小车前停住，连接好后指挥司机牵引列车行至阻车器外停住，关闭阻车器。

（5）调供车完毕后，司机牵引列车向外运行。当运行到9#信号灯以里停车，此时信号员通过压扣T5将9#信号灯送为绿灯，一切检查确认信号、道岔开向无误后，指挥司机牵引列车正常沿重车道向外运行。

4.北大巷（西大巷火药库）调供车

（1）北大巷调供车是先将出的车拉走，再将进的车存入。前往北大巷拉小车的机头沿西大巷空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，司机观察3#、6#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车运行到7#信号灯以外时停车，司机观察7#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过7#信号灯，当机车过了7#信号灯,信号员通过压扣T4将7#信号灯送为红灯,然后指挥司机牵引机车正常沿空车道向里运行。

（2）信号员指挥机车司机经9#、10#、11#、12#、13#道岔运行至北大巷出的小车前停住，连接好后，司机牵引列车向外运行。当运行到9#信号灯以里停车，此时信号员通过压扣T7将9#信号灯送为绿灯，一切检查确认信号、道岔无误后，指挥司机牵引列车正常沿重车道向外运行。

（3）供向北大巷的小车沿西大巷空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，司机观察3#、6#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车运行到7#信号灯以外时停车，司机观察7#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过7#信号灯，当机车过了7#信号灯,信号员通过压扣T4将7#信号灯送为红灯,然后指挥司机牵引机车正常沿空车道向里运行。

（4）当列车运行到12#道岔前停车,此时信号员在列车尾部打好掩,摘开机车与小车之间的连接,通过16#-11#道岔组成的调车车场将机车调至列车尾部,连接好后取掉车掩。

（5）此时信号员指挥司机将车通过15#、16#道岔缓慢顶入阻车器p以里，打好掩后摘开机车与小车的连接，指挥司机将机车运行至阻车器外停车，关闭阻车器。

（6）调供车完毕后，信号员指挥司机驾驶机头执行其它运送任务。

5.15#煤12区高抽轨道巷调供车

（1）规定阻车器M以里为空车（进车）存车场，规定阻车器N以里为重车（出车）存车场。

（2）供向15#煤12区高抽轨道巷的小车沿西大巷空车道向里运行，当列车运行到17#道岔前停车,此时信号员在列车尾部打好掩,摘开机车与小车之间的连接,通过15#-17#道岔组成的调车车场将机车调至列车尾部,连接好后取掉掩。

（3）此时信号员指挥司机将车缓慢顶入阻车器M以里，打好掩后摘开机车与小车的连接，指挥司机将机车运行至阻车器外停车，关闭阻车器。

（4）此时信号员指挥司机通过17#道岔将机车调至阻车器N前停住，打开阻车器指挥司机将车运行至出的小车前停住，连接好后指挥司机牵引列车行至阻车器外停住，关闭阻车器。

（5）调供车完毕后，司机牵引列车向外运行。当运行到9#信号灯以里停车，此时信号员通过压扣T7将9#信号灯送为绿灯，一切检查确认信号、道岔无误后，指挥司机牵引列车正常沿重车道向外运行。

6.硫化硐室调供车

（1）硫化硐室调供车是先将出的车拉走，再将进的车存入，硫化硐室调供车前要先将8#煤13区存车场腾空。前往硫化硐室拉小车的机头沿西大巷空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，司机观察3#、6#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车运行到7#信号灯以外时停车，司机观察7#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过7#信号灯，当机车过了7#信号灯,信号员通过压扣T4将7#信号灯送为红灯,然后指挥司机牵引机车正常沿空车道向里运行。

（2）机头通过9#、10#道岔进入8#煤13采区存车场，运行至硫化硐室出的小车前停住，连接好后，司机牵引列车向外运行。当运行到8#信号灯以里停车，此时信号员通过压扣T6将8#信号灯送为绿灯，一切检查确认信号、道岔无误后，指挥司机牵引列车正常沿重车道向外运行。

（3）供向硫化硐室的小车沿西大巷空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，司机观察3#、6#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车运行到7#信号灯以外时停车，司机观察7#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过7#信号灯，当机车过了7#信号灯,信号员通过压扣T4将7#信号灯送为红灯,然后指挥司机牵引机车正常沿空车道向里运行。

（4）列车运行到9#道岔前停车,此时信号员在列车尾部打好掩,摘开机车与小车之间的连接,通过8#、9#道岔组成的调车车场将机车调至列车尾部,连接好后取掉掩。

（5）此时信号员指挥司机将车通过9#、10#道岔缓慢顶入硫化硐室车场打好掩后摘开机车与小车的连接，指挥司机将机车运行至阻车器外停车，关闭阻车器。

（6）调供车完毕后，信号员指挥司机驾驶机头执行其它运送任务。

7.西大巷终点站人车调供车

（1）开往西大巷的人车正常沿空车道向里运行，当运行到3#信号灯以外时停车，司机观察3#、6#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过3#、6#信号灯，当机车运行到7#信号灯以外时停车，司机观察7#信号灯颜色，如为绿色，方可牵引列车通过7#信号灯，当机车过了7#信号灯,信号员通过压扣T4将7#信号灯送为红灯,然后指挥司机牵引机车正常沿空车道向里运行。

（2）当人车运行到9#道岔前停车,此时信号员在人车尾部打好掩,摘开机车与人车之间的连接,通过8#、9#道岔组成的调车车场将机车调至列车尾部,连接好后取掉掩。到了发车时间后信号员指挥司机慢速牵引人车通过8#道岔进入大巷重车道，正常沿重车道向外运行。

（3）如果人车行至7#信号灯前，发现7#信号灯为红灯，要及时联系信号员，信号员要立即停止小车的调供，在给小车打好掩，确认小车不会在移动后，优先调供人车，如果8#、9#道岔组成的调车车场内有小车占道，信号员通过8#、4#道岔组成的调车车场调供人车：通过压扣T2将6#信号灯送为红灯。通过压扣T5将9#信号灯送为红灯。信号员在人车尾部打好掩,摘开机车与人车之间的连接,通过8#-4#道岔组成的调车车场将机车调至列车尾部,连接好后取掉掩。到了发车时间后信号员指挥司机慢速牵引人车通过4#道岔进入大巷重车道，正常沿重车道向外运行。

十三、竖井人车场人车调供（附图十六）

（一）信号设置及规定

在8#道岔道尖往里10m处重车道设置一组信号灯6#信号灯，在西大巷人车场进出车小碹设置一组信号灯3#信号灯，在7#道岔道尖往外10m处空车道设置一组信号灯2#信号灯，在南大巷进出车小碹设置一组信号灯5#信号灯，这4组信号灯控制按扭设在2#信号站且它们之间相互闭锁（当其中一组信号灯变为绿灯后，其余三组皆不能变绿灯）。常态下都为红灯。在南大巷人车场小碹弯道见直处设置一组信号灯4#信号灯，4#信号灯与5#信号灯同红同绿，为同一控制按钮控制。

(二)调供车管理

1. 1#人车调供车

（1）发车

当人车到了发车时间后,信号员指挥1#人车司机发车，通过10#、9#、7#、6#道岔进入石门巷空车道向里运行，等最后一节车完全通过6#道岔后，信号员方可指挥其它的人车发车。发车前信号员要管理好信号、道岔，确保操作正确。

（2）返车

当人车从里面车场返出后，在6#信号灯前停住，待信号员把信号及道岔开向操作正确后，指挥司机牵引人车通过8#、7#、9#、10#、道岔返回1#人车场，等人车完全通过后，信号员方可恢复信号和道岔。在人车场等人车停稳、人员下完毕并疏散开后，信号员给人车打好掩，摘开机车与人车间的连接，指挥司机通过11#、10#道岔将机头调至人车尾部，连接好后，取掉车掩，等待下一次发车。

2.3#人车调供车

（1）发车

当人车到了发车时间后,信号员指挥3#人车司机发车，通过10#、9#、7#、6#道岔进入石门巷空车道向里运行，等最后一节车完全通过6#道岔后，信号员方可指挥其它的人车发车。发车前信号员要管理好信号、道岔，确保操作正确。

（2）返车

当人车从里面车场返出后，在6#信号灯前停住，待信号员把信号及道岔开向操作正确后，指挥司机牵引人车通过8#、7#、9#、10#道岔返回1#人车场，等人车完全通过后，信号员方可恢复信号和道岔。在人车场等人车停稳、人员下完毕并疏散开后，信号员给人车打好掩，摘开机车与人车间的连接，指挥司机通过11#、10#道岔将机头调至人车尾部，连接好后，取掉车掩，等待下一次发车。

3.2#人车调供车

（1）发车

当人车到了发车时间后,信号员指挥2#人车司机发车，通过5#、6#、8#道岔进入石门巷空车道向里运行，等最后一节车完全通过8#道岔后，信号员方可指挥其它的人车发车。发车前信号员要管理好信号、道岔，确保操作正确。

（2）返车

当人车从里面返出后，在6#信号灯前停住，待信号员把信号及道岔开向操作正确后，指挥司机牵引人车通过8#、6#、5#道岔返回2#人车场，等人车完全通过后，信号员方可恢复信号和道岔。在人车场等人车停稳、人员上下完毕并疏散开后，信号员给人车打好掩，摘开机车与人车间的连接，指挥司机通过4#、5#道岔将机头调至人车尾部，连接好后，取掉车掩，等待下一次发车。

4.4#人车调供车

（1）发车

当人车到了发车时间后,信号员指挥4#人车司机发车，通过5#、6#、8#道岔进入石门巷空车道向里运行，等最后一节车完全通过8#道岔后，信号员方可指挥其它的人车发车。发车前信号员要管理好信号、道岔，确保操作正确。

（2）返车

当人车从里面返出后，在6#信号灯前停住，待信号员把信号及道岔开向操作正确后，指挥司机牵引人车通过8#、6#、5#道岔返回2#人车场，等人车完全通过后，信号员方可恢复信号和道岔。在人车场等人车停稳、人员上下完毕并疏散开后，信号员给人车打好掩，摘开机车与人车间的连接，指挥司机通过4#、5#道岔将机头调至人车尾部，连接好后，取掉车掩，等待下一次发车。

备注：由于1#（2#）、3#（4#）在同一车场调车，所以当1#（2#）或3#（4#）人车在车场调车时3#（4#）或1#（2#）人车不得进入车场调车，只有1#（2#）或3#（4#）人车调车结束后，3#（4#）或1#（2#）人车方可进入车场调车，2#信号员要具体掌握好。

信号员要协调好人车与小车之间的进出，优先保证人车的安全运行，在人车进出期间、人员未完全疏散前，所有车辆一律要处于静止状态。

在人车调供期间信号员要确保信号、道岔开向正确，且在进行摘挂连接装置操作前都必须是在确保任何车辆都不会再移动的前提下进行。在指挥司机行车时信号员要站在安全地点。司机必须听从信号员指挥，严格按信号指令行车。

第九节 单轨运行

一、470水平东石门大巷与矸石编组巷交叉口禁止会车

（一）信号设置（附图十五）

在编组巷出口处安设1#信号灯，在石门大巷1350m空车道侧安设2#信号灯，这两组信号灯为简易自动信号，通常情况下1#、2#信号灯均为常红灯。2#信号灯的控制行程开关1安设在东石门大巷1300m空车道处，开关2安设在2#信号灯处，开关3安设在空车材料巷往里80m处。1#信号灯控制行程开关4安设在道岔往里20m处，开关5安设在1#信号灯下，开关6安设在出车道1350m处。这两组简易自动信号的消信号控制压扣安设在矸石编组巷出口牛鼻碹处。

(二)安全行车

1.东石门大巷进车

空车道运行的车辆在1300m处通过开关1要信号，如果2#信号灯为红灯则要将车停在2#信号灯下等待，如果2#信号灯变为绿色，则正常慢速向里运行，当机车通过2#信号灯时，通过开关2将2#信号灯变为红灯，此时1#信号灯、2#信号灯即使有其它车辆要信号，也不会变为绿灯，车辆正常向里运行，当通过开关3后，1#信号灯恢复为绿灯，2#信号灯恢复为红灯。

2.矸石编组巷出车

返出的车通过开关4要信号，如果1#信号灯为红灯，则要将车停在1#信号灯下等待，如果1#信号灯变为绿灯，则正常向外运行，当机车通过2#信号灯时，通过开关5将1#信号灯变为红灯，此时1#、2#信号灯都为红灯，当车辆通过开关6后，其它车辆可通过行程开关要信号。

- 十五横贯至十七横贯单轨运行

（一）相关信号设置规定（附图十三）

在西大巷4930m处空车道侧安设1#信号灯，在西大巷5200m处重车道侧安设2#信号灯，这两组信号灯为简易自动信号，通常情况下都为红灯。控制1#信号灯的行程开关1安设在1#信号灯往外40m处，开关2安设在1#信号灯处，开关3安设在2#信号灯往里80m处大巷空车道。控制2#信号灯的行程开关4安设在西大巷5250m处重车道，开关5安设在2#信号灯处，开关6安设在1#信号灯往外40m大巷重车道。这两组简易自动信号的消信号控制压扣T安设在1#信号灯碹帮处。在1#信号灯、2#信号灯下方碹帮安设两组声光语音信号装置。

(二)安全行车

1.空车道进车

空车道运行的车辆在距1#信号灯40m处通过开关1要信号，如果1#信号灯为红灯则要将车停在1#信号灯下；如果1#信号灯变为绿色，则正常慢速向里运行，当机车通过1#信号灯时，通过开关2将1#信号灯变为红灯，此时1#信号灯、2#信号灯即使有其它车辆要信号，也不会变为绿灯，车辆正常向里运行，在通过开关3后，其它车辆方可通过行程开关要信号，使1#信号灯或2#信号灯变为绿灯。

2.重车道出车

重车道运行的车辆在西大巷5250m处通过开关4要信号，如果2#信号灯为红灯，则要将车停在1#信号灯下；如果2#信号灯变为绿色，则正常慢速向外运行，当机车通过2#信号灯时，通过开关5将2#信号灯变为红灯，此时1#信号灯、2#信号灯即使有其它车辆要信号，也不会变为绿灯，车辆正常向外运行，在通过开关6后，其它车辆方可通过行程开关要信号，使1#信号灯或2#信号灯变为绿灯。

第十节 470水平运输大巷封闭管理措施

一、封闭区段

第一区段：2#信号站→材料斜井→石门巷1400米→空车材料巷→8#信号站→9#信号站→旧10#信号站（2500米）

第二区段：石门巷1400米→编组巷→7#信号站→9#信号站（1200米）

第三区段：9#信号站→六采口→十五横贯→十七横贯→旧八采口→二十四横贯→新八采口→西大巷正前车场（4800米）

第四区段：旧10#信号站→三采口→五采口→七采口→8502副巷→5400米→南大巷正前信号站→旧九采口→北茹下料巷（4500米）

第五区段：北茹下料巷下部车场口→北茹运输大巷信号站→九采辅助轨道巷口→充电库→15#煤十一区平台（900米）

二、相关规定要求

矿井主要运输大巷必须实施封闭式管理，并遵守以下规定：

（一）矿井主要运输大巷线路，除人车场及其它特定区域外，原则上必须全部实行封闭式管理。

（二）在封闭巷道的两端必须悬挂“封闭巷道，严禁行人”的醒

目标志。

（三）允许在封闭区域内工作和行走的人员，必须身着矿统一发放的黄色反光服装，否则一律按严重“三违”论处。

（四）施工队组在封闭大巷作业前，必须事前通知运输调度并经运输管理部门当日值班长批准，同时必须办理临时工程施工联系单，方可组织施工。值班长必须亲自安排与施工相关的作业队组及电机车司机的安全注意事项。

（五）封闭巷道沿途各信号站信号员，要认真迎送责任区段过往列车，负责监护上下车人员及过往车辆。发现有违规人员行走要采取立即制止措施。

（六）车场、车房、巷道曲线半径、巷道连接方式、运输方式设计合理，符合要求，各乘人车场要设置候车硐（巷道口）室，必须有安全候车的条件，严禁人员在主运输行车巷道候车。

（七）封闭管理的运输巷道，上级及集团公司检查一年内发现3次相关安全措施不落实，要追究矿（公司）分管领导的责任。

三、封闭巷道施工

（一）洗巷消尘

主运大巷利用架线式电机车牵引进行洗巷消尘时，要遵守以下规定：

1.必须明确负责此项工作的组织机构及对工作范围、工作职责、进行明确划分和协调，特别要明确现场操作指挥者。

2.必须对现场操作人员进行技术培训，制定和贯彻安全技术、管理措施，必须经过考试合格，方可持证上岗操作。否则，领导属违章指挥，工人属违章作业。

3.洗巷必须有操作室，室内要保持干燥和绝缘。进入操作室之前，必须带上千伏级绝缘手套，穿绝缘鞋、绝缘雨衣和雨裤。上车后要关好车门，严禁在运行当中上、下车，有情况时，要用规定信号与牵引机车司机取得联系。牵引机车司机也要配备相应的绝缘劳动保护。

4.在大巷加水时，必须先切断该区段的架线电源，并且在来车方向按规定距离设置红灯警戒。如利用机械泵添加确需架线电源时，其人员不准在架线下方操作，并且必须穿好绝缘服装，方可进行。

5.洗巷工作只许在列车运行中进行，停止运行严禁开泵喷洗。如遇相向运行列车和大巷有施工作业人员时，要及早发出警号。

（二）清挖整修水沟

1.撬盖板时，必须用专用工具，要支稳撬实，一人撬盖板，一人掀盖板，盖板要放置在不影响行车和施工的地点，且要放置平稳。

2.清挖淤泥时，作业人员要穿好雨鞋。

3.清理淤泥时要拉开适当安全距离，确保不影响清挖装车工作进行。

4.司机带车时，选择完好车辆，保证碰头完好，不漏水。清挖出的淤泥杂物用一吨矿车将淤泥运走。

5.装车前，要首先用专用掩木打好车掩，确认车辆已完全停稳后再进行操作。

6.施工现场人员，必须佩戴好安全帽并系好帽带，正确佩戴头灯、自救器，严禁因出汗摘掉安全帽和将头灯自救器扔到一旁。

7.整修水沟使用风镐时要将风镐尖安装牢固，人员要握紧风镐，作业时人员要避开风镐前方，防止风镐尖断伤人。操作中随时检查胶管与风镐连接是否牢固，使用正规配套“U”型卡，以免脱扣伤人。胶管不得绕成锐角或折曲，使用时必须放直或形成慢弯，捋顺吊挂整齐。

8.预制水沟时，保证底面平整，然后支模型板硬化两帮，分别硬化10cm宽，形成盖板搭接平台，低于原硬化路面5～6cm,硬化完成后，盖盖板，盖板规格600mm×500mm×50mm，800mm×800mm×60mm。

9.水沟跃台做好后，铺设水沟盖板，保证衔接紧密，稳固。

10.施工人员施工时注意相互之间配合好，注意安全，水沟要清挖干净，不得有淤泥或杂物留在其中,清挖结束后及时盖好盖板。整修水沟所用施工用料及工具不得乱扔乱放，确保退路畅通，收工时清理好施工现场，不得影响运输。

（三）卸废料

1.进入作业地点首先观察顶板、围岩状况，做好安全确认再作业。

2.各采区拉出的装有废料的车辆在料库编组后用电机车牵引拉运至卸废料车场，严格执行相关车场调供车措施。

3.卸废料时，架线车场必须切断分路开关，确保架空线无电的情况下作业，严禁架空线带电作业。

4.卸废料时，作业人员必须戴好劳保用品，注意脚下，避开湿滑、磕绊地段，自上而下卸载，不得抽卸，更不能图省事将车推倒卸，如需站在车上卸载，必须将车辆打好十字掩木，确保车辆停稳后再作业。

5.卸废料必须由内向外，且不得占压兑料车道，不得影响车辆进出。

6.卸废料时，不能埋压管路、电缆及其它设备、设施，不能混堆乱放；卸料时各类废料有序排列，长型材料切割分段后批垛整齐，批垛过程中保证物料批垛平整稳固，如发现批垛倾斜，及时支垫板皮、破板等，防止物料倾斜坍塌。

7.推兑车严格按照相关要求正规操作。

8.摘挂连接销环时，必须告知司机并确保车辆停稳不会再移动后再进行操作，一手扶车沿，侧身探入摘挂连接销环。

9.严禁单人作业，两人以上人员必须明确一名安全负责人，做好互保联保及自主保安工作，确保作业安全。

10.司机严格按信号指令行车，严格执行相关信号规定：一声停、二声开、三声倒。

11.废料存车场车辆当班未卸完必须关闭阻车器，卸完后的空车拉出至竖井前排上井或放到料库供向其它车场。

12.物料码放整齐，分类堆放，废旧铁器统一装车回收上井。

13.卸废料过程中，作业人员严禁因为头部出汗而摘掉安全帽作业，严禁将头灯、自救器扔到一旁作业。同时卸湿滑废料时，施工人员要站稳抓好、搭好口号，确保安全的情况下再作业。

14.较大的废旧物料单人不可强行卸载，双人甚至多人作业时，必须搭好口号，做到同起同放。

四、其它规定

1.施工队组必须提前一天在矿和工区碰头会上联系并办理施工联系单，施工联系单必须明确施工时间、班次、地点及影响范围，联系单办理完毕后传递至矿调度、安监处以及涉及的相关部门队组，大巷队跟班队干必须在班前会详细安排具体行车措施，并强调安全注意事项。

2.施工人员在进入施工地点前，必须有专人负责检查巷道的支护情况，在确认无安全隐患后，方可进入施工地点。

3.施工作业时，必须在来车方向距施工地点50m外（曲线段时需在转弯后50m以外）悬挂红色警戒信号灯，并派专人警戒。警戒信号灯悬挂高度距地面高度1～1.5m。禁止将警戒信号灯放在地上。

4.施工地点前后50m处必须派专人负责警戒工作，机车即将到达时，警戒人员要提前用口哨或摆灯指挥机车停车，通知并指挥施工人员停止施工，撤离至安全地点（附近有硐室口的，躲至硐室口内；无硐室口的，让机车停止，人员撤至列车尾部，再指挥机车行驶），并将现场清理干净，确保机车顺利通过。

5.机车通过施工地点时，要鸣笛、减速、慢行，做好随时停车的准备，车速不得超过1m/s，听从现场施工警戒人员的指挥。施工人员未撤离至安全地点时，机车严禁通过。

6.施工警戒人员必须携带口哨，防止车辆发生落道或其它意外事故，能及时通知司机，司机听到哨声，必须立即停车，下车检查，确认无问题后，方可继续行车。

7.施工期间，施工人员之间做好互保联保工作。相互之间应保持2m以上的安全距离，并且施工前要检查所使用工具的完好性，以防发生误伤。

8.使用专车机头拉运矿车在大巷进行装卸时，遇机车即将通过装卸点时，专车机头拉运矿车行驶至最近的横贯内或道岔处进行让车，不准影响正常列车运行。在进行装卸作业时，专车机头必须刹紧车闸，矿车前后两侧必须用正规掩木打好车掩。

9.人车高峰期间及交接班期间，大巷不准施工，防止阻挡车辆正常运行。司机要携带完好的防爆通讯移动对讲机，随时汇报调度现场施工情况。

10.架线若影响施工安全时，要联系运输部调度，调度再确认不影响其他正常生产任务后安排专职电工切断架线电源，严格执行“谁停电，谁送电”原则，停电挂牌制度。设专人看管分路开关，以防在施工过程中有人送电。

11.遇特殊情况大巷封闭时，可采用双机头对拉的形式运送人员（封闭段里面和外面各放一趟人车，人员进出到达此区段后，步行通过，乘坐进出车辆进入作业地点或返出硐底升井）。

12.遇特殊情况或运送特殊材料，车辆需要逆行时，提前汇报运输部调度，用固定电话或对讲机通知沿途信号员，不允许放行任何车辆进入逆行区段。

13.井下运输大巷按区段实行封闭式管理，封闭区内严禁任何人员随意行走。司机发现大巷有行人时，必须鸣笛示警，并减速慢行，随时做好停车的准备。

14.任何人员严禁进入封闭区内，严禁在运输大巷的非乘车地点拦截人车或其它车辆。（有险情、警戒截车或抢救事故的情况除外）

15.封闭区段的信号员负责本区段内封闭管理的监督把关，发现违规者要立即制止。

16.大巷封闭管理区段内要有充足的照明、合理的区间闭锁信号、停送电装置、弯道报警声光信号、警示牌板等安全设备设施，以提高封闭区段内的安全保障能力。

第十一节 安全注意事项和规定

一、一般安全规定

（一）班前会严格排查不放心人员，严禁酒后下井，工长负责对当班人员进行酒精测试，严禁带病作业，有基础病的不得安排单岗作业。

（二）所有人员都必须考试合格并持证上岗。

（三）所有人员进入作业地点，必须详细检查设备设施情况，运输线路情况及周围环境安全情况，发现隐患及时汇报工长或队干，由工长或队干组织处理，严禁冒险作业。

（四）严格执行各工种交接班制度、各工种岗位责任制、各工种操作规程等。

二、顶、兑车辆相关要求

(一)顶兑车辆前首先进行安全确认，现场负责人对现场环境及设备设施进行全面检查。全面检查电机车车况、物料装车捆绑、车辆连接及牵引车数，车场有无行人及运行线路有无障碍等。

（二）信号员发送顶车信号（存在交叉作业时，确认队组已停止作业），并警戒，严禁任何无关人员进入作业区域，严格执行“行车不行人、行人不行车”规定要求。

（三）顶兑车辆时要信号员使用口哨（电铃）信号，并与司机联系好。司机顶车时要对车辆连接及操作空间进行再次安全确认。

（四）司机严格按信号指令行车，听从信号工的指挥。

（五）顶兑车辆严格把控车速，速度不得大于1m/s。

（六）车场顶兑车辆作业，信号工必须站在列车的尾部指挥车辆，并随机车的运行在安全地点进行指挥。

（七）各车场顶兑车辆作业时，严禁异道顶兑车辆。轨道运输大巷顶车距离不得超过50m,严禁长距离顶车作业，车场除外。

（八）顶兑车辆作业，信号员要确保运行线路上的道岔开向、信号灯正确，保证阻车器除进出车外常闭。

（九）顶兑车辆期间，列车未停稳，不得进行摘挂连接销环作业。严禁车辆运行时摘挂连接销环。

（十）根据车场情况采取合理顶兑车辆的方式，存车较多时不得强行顶兑，要分批进行顶兑。

（十一）顶兑车辆完毕后，要及时恢复道岔、信号。

（十二）顶兑车辆完毕后，对未在阻车器作用范围内的车辆要用道木打好十字掩。

（十三）各车场顶兑车辆不得超过车场末端阻车器位置，必要时阻车器放置挡木，以防碰坏阻车器。

（十四）各车场车辆要及时顶兑，新旧物料不能超过3天，保证车辆循环，物料及时供应。

（十五）车场存车不得占压道岔，影响兑料。

（十六）配料兑车时，严格按要求进行车辆编组（重车在前，空车在后）。

三、摘挂钩注意事项

（一）摘挂矿车连接环或插销时，必须将车辆打好掩，确保车辆停稳后再操作。

（二）摘挂连接环或插销时，人员严禁站在道心内进行摘挂，头部和身体严禁伸入两车之间进行操作，以防车辆滑动碰伤身体，人员必须站在轨道外侧进行摘挂钩。

（三）摘挂连接环或插销完毕后，人员要穿过车辆时严禁从车辆中间或车辆有下滑趋势的下方穿过。

（四）摘挂连接环或插销时，车辆有下滑趋势的下方严禁站人。

（五）摘挂连接环或插销工作完成后，信号工观察车辆前后、左右没有人员或其他障碍物之后，躲到安全地点方可发出开车信号。

（六）摘挂大型物料车辆时，要停稳车，打好掩，并有专人监护以防伤人。

（七）挂车时不得超过规定的数量。

四、人工推车相关规定

（一）推车前必须检查车辆有无隐患，沿线有无障碍物，以及巷道情况等，并再次检查货载的捆绑情况，发现问题及时通知现场负责人进行处理。

（二）推车人员必须服从指挥人员的统一指挥，一次只推1辆车。

（三）推车时必须在车后两侧安全位置进行，推车侧必须有500mm以上的安全距离。严禁在矿车（包括装载物料）两侧推车及在矿车前方拉车。弯道段推车时人员必须站在弯道外侧。

（四）同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于10m；坡度大于5‰时，不得小于30m；巷道坡度大于5‰时，不准推运重、大型材料车；巷道坡度大于7‰时，严禁人力推车。

（五）推车时必须时刻注意前方。在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或有障碍物，从坡度较大的地方向下推车以及接近道岔、弯道、巷道口、硐室出口时，推车人员必须及时发出警号。

（六）道岔前后10m及曲线段，为易落道地段，运输时，严禁行人并设警戒。

（七）推车应匀速前进，严禁放飞车，不准蹬坐车滑行。

（八）推车时，两脚应站在轨道外，不准在车前或道心推车。

（九）大巷推车时严防物料、工具等触及架空线以防发生触电事故。

（十）推车时，人员必须精力集中，注意推车范围内车辆、人员动态，发现问题必须及时打掩停车，人员及时躲避到安全地点。

（十一）严禁在能自行滑动的坡道上停放车辆。

（十二）推到位置的车辆，应打好掩或用专用阻车器阻稳。

五、打掩注意事项

（一）必须用专用掩木，其规格不小于1200mm（长）×200mm（宽）×140mm（高）,且靠碰头斜度为30～55°。打掩方法：十字交叉，紧靠碰头。

（二）打掩时或取掩木时必须手背向上，并面向矿车前进的方向，身体各部位不得伸入车轮运行的前后范围内。

（三）作业人员必须等车辆停稳后再进行打掩工作，严禁车辆运行时打掩，防止车辆落道。

（四）大、重型货载车辆存放时，每辆车都必须用正规掩木打好掩。

（五）打掩必须牢靠，防止车辆滑动。

（六）人车打掩必须用专用铁楔打掩。

（七）在结束调供车后对未在阻车器作用范围内的车辆要用道木打好十字掩。

（八）大巷口以及大巷车场内存放的车辆，不得占压道岔，不得超过阻车器位置。

六、会车相关要求

（一）空车与重车在道岔相遇时，空车让重车先行。其它车辆与人车相遇时，其它车辆让人车先行。矸车与料车在道岔相遇时，料车让矸车先行，车场内严禁一切车辆会车。

（二）人车和人车会车时：两人车在相距约20m处时开始鸣笛，从机车的机头鸣笛至车尾结束，减速慢行通过；

（三）料车与人车会车时：两列车在相距约20m处时开始减速鸣笛，人车司机在料车机头处鸣笛两声，料车司机从机车的机头鸣笛至车尾，如料车附带的是一般材料，会车时，机车鸣笛减速慢行通过。如料车附带有长型材料或大重型货载，减速停车，检查确认能安全通过后，待人车完全通过后再行驶；

（四）火药车与人车会车时：两列车在相距约20m处时开始减速鸣笛，两车司机从机车的机头鸣笛至车尾，如火药车拉运的雷管火药，减速停车，待人车完全通过后再行驶；

（五）料车与料车会车时：两列车在相距约20m处时开始减速鸣笛，司机在机头处相互鸣笛，如料车附带的是一般材料，会车时，机车鸣笛减速慢行通过。如一方料车附带有长型材料或大重型货载车辆，减速停车，等附挂一般车辆的列车完全通过后再行驶。会车时停车的车辆，需司机下车在安全地点观察，截尾。鸣笛声长为3～5s，中间间隔2～3s。

（六）轨道运输大巷施工地点禁止任何车辆会车。

（七）人车交会禁止停车上下人同时车辆会车期间不得拦车乘坐。

（八）单轨运输区段严禁任何车辆会车。

七、物料装载捆绑相关要求

（一）钢丝绳捆绑标准

1.选用φ15.5mm（6×19）型新钢丝绳；

2.选用与φ15.5mm（6×19）型新钢丝绳相配套的绳卡，每道钢丝绳绳卡数量3个，绳卡间距93mm-108.5mm，绳卡方向一致（即绳卡螺帽侧为主绳侧），绳头外露100mm以上。（每个绳头3个绳卡、双螺帽）

（二）锚索捆绑规定

1.锚索需装载在专用车上；

2.锚索装车应前后放置规格不小于1000mm×100mm×100mm的垫木，将锚索放置在垫木上；

3.锚索的前中后三个位置放置规格不小于500mm×100mm×100mm的衬木；

4.用φ15.5mm型新钢丝绳从锚索专用车的前、中、后三个位置把锚索上的衬木、锚索和车辆捆绑在一起并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过绞棒绞紧钢丝绳。绞棒要用双股12#铅丝固定牢，保证绞棒平、顺。

（三）钢管、π型梁、工字钢、钢带、锚杆、单体柱、皮带杆、铁道捆绑规定

1.需装载在专用材料车上；

2.轨道长度5米及以上用专用车；

3.物料重量不超过3吨；

4.装车时前后支垫道木，将物料放置在道木上；

5.物料的前后两个位置放置衬木；

6.用φ15.5mm型新钢丝绳从专用材料车的前、后两个位置把物料上的衬木、物料和车辆捆绑在一起并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过绞棒绞紧钢丝绳。绞棒要用双股12#铅丝固定牢，保证绞棒平、顺。

（四）木柱、板材捆绑规定

1.需装载在专用材料车上；

2.物料重量不超过3t；

3.长度超过3.3m的物料，需在大零零车上支垫道木；

4.用φ15.5mm型新钢丝绳从车辆的前、后两个位置把物料和专用材料车捆绑在一起并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过绞棒绞紧钢丝绳。绞棒要用双股12#铅丝固定牢，保证绞棒平、顺。

（五）电缆捆绑规定

1.需装载在专用材料车上；

2.电缆不得超过车沿；

3.电缆的前后两个位置放置规格不小于500mm×100mm×100mm的衬木；

4.用φ15.5mm型新钢丝绳从专用材料车的前、后两个位置把衬木、电缆和专用材料车捆绑在一起并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过绞棒绞紧钢丝绳。绞棒要用双股12#铅丝固定牢，保证绞棒平、顺。

（六）强力新皮带捆绑规定

1.将皮带折叠放置在6m长专用平板车上；

2.将两根1.2×0.15×0.15m道木摆放至1.5m板车上；

3.将专用平板车摆放至1.5m板车两根道木上；整体高度不得超过1.9m时，方可运输；

4.用φ15.5mm（6×19）型新钢丝绳分别从1.5m平板车的前、中、后三个位置把皮带和平板车捆绑在一起并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过松紧钩或5t手拉葫芦使皮带和1.5m平板车紧固成一体；

5.用11#矿用工字钢在1.5m平板车的前、中、后三个位置通过丝杠将皮带和1.5m平板车紧固成一体，并用双螺帽（上下均为双螺帽，下同）紧固锁死；

6.用两部5t手拉葫芦间隔为1m分别在1.5m平板车中间位置将皮带和1.5m平板车紧固成一体；

7.钢丝绳、手拉葫芦与皮带接触受力部分均需垫衬皮，防止对皮带造成损伤。

（七）普通新皮带捆绑规定

方法一：

1.将皮带折叠放置在6m长专用平板车上；

2.将两根1.2×0.15×0.15m道木摆放至1.5m板车上；

3.将专用板车摆放至1.5m平板车两根道木上；整体高度不得超过1.9m时，方可运输；

4.用φ15.5mm（6×19）型新钢丝绳分别从1.5m平板车的前、中、后三个位置把皮带和平板车捆绑在一起并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过松紧钩或5t手拉葫芦使皮带和1.5m平板车紧固成一体；

5.用11#矿用工字钢在1.5m平板车的前、中、后三个位置通过丝杠将皮带和1.5m平板车紧固成一体，并用双螺帽（上下均为双螺帽，下同）紧固锁死；

6.用两部5t手拉葫芦间隔为1m分别在1.5m平板车中间位置将皮带和1.5m平板车紧固成一体；

7.钢丝绳、手拉葫芦与皮带接触受力部分均需垫衬皮，防止对皮带造成损伤。

方法二：

1.直径为1.5m、宽为1.2m整卷皮带装载至1.5m平板车后，整体高度不得超过1.9m时，方可运输；

2.用11#矿用工字钢穿过整卷皮带孔位置通过丝杠将皮带和1.5m平板车紧固成一体，并用双螺帽紧固锁死；

3.用两道φ15.5mm（6×19）型新钢丝绳穿过整卷皮带孔与1.5m平板车前后两端两侧位置把皮带和板车捆绑在一起并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过松紧钩使皮带和1.5m平板车紧固成一体；

4.钢丝绳与新皮带接触受力部分均需垫衬皮，防止对皮带造成损伤。

（八）机电设备捆绑规定

1.根据机电设备尺寸及重量选用相适应的平板车；

2.单体货载重量达到5t及以上（超重）；长度达到4m及以上（超长）；宽度达到1.2m及以上（超宽）；高度达到1.25m及以上（超高）必须使用1.5m平板车；

3.平板车上需支垫衬皮或是垫木；

4.机电设备（包括超长、超宽、超高）根据物体的形状用φ15.5mm（6×19）型新钢丝绳从板车的前、后位置把机电设备和平板车进行捆绑两道并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过松紧钩或绞棒使机电设备和1.5m平板车紧固成一体。绞棒要用双股12#铅丝固定牢，保证绞棒平、顺；

5.超重机电设备根据物体的形状用φ15.5mm（6×19）型新钢丝绳从1.5m平板车的前、中、后位置把机电设备和平板车进行捆绑三道并用配套钢丝绳卡卡死钢丝绳，通过松紧钩或绞棒是使设备和1.5m板车紧固成一体。绞棒要用双股12#铅丝固定牢，保证绞棒平、顺。钢丝绳与机电设备棱角接触部分均需垫衬皮。

八、起吊注意事项

1.要在距离起吊现场左右20m安全位置处设置好警戒，起吊重物两侧及下方严禁有人。

2.起吊时，要有跟班队干、工长现场把关指挥，严密监视工作地点10m范围内的顶板、支护及起吊情况，选择好悬挂地点，退路必须畅通。

3.起吊选用手拉葫芦时，手拉葫芦的额定承载重量要超过重物重量的1.5倍。严禁超负荷起吊、使用不合格或不完好的起吊工具。

4.使用手拉葫芦前仔细检查吊钩、链条、轮轴、键盘等部件是否完好，起重链根部销子是否合乎要求，传动部分是否灵活，起重链是否错扭，自锁是否有效，各部件是否有裂纹、变形、严重磨损等，确保安全可靠方能使用。

5.各个起吊点起吊设备使用手拉葫芦时，严格按使用说明书进行操作。必须补打专用起吊锚索，起吊锚索采用φ21.6mm，长7.2m的锚索。并用YCD22-370型预应力张拉千斤进行预紧，预紧力要达到300KN（51Mpa），以满足悬挂倒链要求，每次起吊前必须测试锚索拉力，测试合格方可作业。所使用锚链（φ18×64mm）完好，且必须固定在牢靠的装置上，连接环螺栓必须戴满扣。严禁利用顶锚杆、金属网等支护构件进行悬挂起吊。

6.用手拉葫芦起吊重物时，每次起吊不超过150mm，每次起吊后要及时支垫，起吊点和支垫点必须安全可靠，起吊与支垫不得同时进行，支垫时必须停止起吊，必须等重物及顶板稳定后方可靠近从事下一步的工作。

7.使用手拉葫芦起吊时，拉松链条挂好起吊物件，慢慢拉动牵引链条，待起重链条受力后，再检查齿轮咬合情况以及自锁装置的工作状态，确认无误后方可继续进行起吊作业。

8.用手拉葫芦起吊时，操作人员要站在重物斜上方，严禁人员身体的任何部位处于起重物下方,严禁人员站在受力侧或重物摆动范围内，其他人员远离被起吊物5m以外，以防倒链失效或重物滑落伤人，相互要打好招呼防止挤伤。

9.起吊重物装卸车时，停放的车辆或其它车辆都必须打好十字掩木。并根据现场情况，利用戗柱、支垫等方法采取必要防倒措施，车辆两侧严禁站人。

10.起吊重物时，中间不得随意中止作业，重物到位应放置稳固，对重心高的重物，应采取防摇动或倾倒的措施，在起吊物下方支垫枕木，起吊物两侧打好戗柱，防止起吊物倾倒，方可拆除起吊工具。

11.起吊过程中如遇阻力过大或发现有拌、卡现象时，必须及时停止作业，应立即停下来查明原因，处理好后，方可再继续起吊。

12.使用手拉葫芦时，严禁使用起重链直接绑扎起吊物及双链拆成单链使用，起吊时必须利用钩头挂住重物上的起重环起吊。当物料没有起吊环，钩头无法起吊时，要使用配套的吊装带或Φ18.5mm的钢丝绳绕物料三圈捆绑牢固后再起吊，捆绑时找到起吊物料的重心，并使用三道绳卡固定，绳卡间距200mm，绳头外露100mm。

14.大件起吊过程中如需要在空中停留一段时间时，应将手拉链牢固地拴在起重链上，并设专人看护。此外还要在悬吊重物下用木垛支垫稳固，以防手拉葫芦自锁失灵。

15.手拉葫芦起吊过程中，手拉链的方向应与链轮的方向一致，拉链条时用力要均匀，不得突然猛拉，以防跳链、掉槽、卡链等现象发生。

16.用手拉葫芦起吊应缓慢起升，待链涨紧，检查确认无误后，方可继续起吊，在起吊过程中，拉不动时要检查原因，不得盲目增加人数，强拉硬拽。

九、千斤顶使用注意事项

1.千斤顶使用前应检查活塞升降、油封及操作手柄是否灵活可靠。

2.千斤顶使用时，要选择合适的千斤顶，不得使用超过承载能力。

3.千斤顶使用时，需要确保底座与举升点有稳定的接触面，如在凹凸不平或土质松软地面操作，应铺设具有一定强度的垫板。为保持千斤顶顶面与重物接触面稳固，接触面不平时也应垫平。

4.千斤顶应与顶物垂直，以确保举升的稳定性。

5.使用液压千斤顶时，禁止工作人员站在千斤顶安全栓的前面，安全栓有损坏的不得使用。

6.不得在千斤顶的摇把上套接管件，或用其它方法加长摇把的长度。

7.千斤顶顶升高度不得超过限位标志线，如无标志线不得超过丝杆扣或活塞高度的3/4。螺旋螺纹或齿条磨损达20%严禁使用。

8.顶升重物时，应将重物稍微顶升一些，然后检查千斤顶底部是否稳固平整，稍有倾斜必须重新调整，调整平稳后，方可继续顶升。顶升过程中，顶到一定高度后必须进行支垫。

9.严禁多台千斤顶同时作业。

十、处理落道措施

（一）汇报流程:

发生落道事故后，现场人员立即联系司机停车，同时做好落道事故现场警戒后及时汇报当班工长→跟班队干→运输部调度→运输部当日值班长。

（二）汇报内容:落道地点、落道情况、现场情况。

（三）处理流程：

（1）准备上道用品，车辆落道时在落道事故现场前后50m范围派专人设置安全警戒，停止相关路段上车辆运行、将其他人员撤至躲避硐或横贯内等安全地点；并通知相关作业队组或人员，严禁在本线路上施工，待处理事故完毕后再作业。

（2）处理落道前，现场负责人(即安全监护人）根据现场落道情况和现场环境，确定复轨作业的具体方法和安全注意事项。上道时严禁用电机车强拉硬顶，防止造成矿车倾倒或矿车损坏并伤及上道人员，拉坏轨道、道岔。

（3）检查落道车辆物料装载捆绑情况，出现物料倾斜或捆绑松动不牢靠时要进行再次处理，确保物料捆绑牢固可靠。

（4）复轨：车辆一头落道时，①将未落道的车轮前后打好掩木稳固→②将千斤顶置入车辆落道侧下（倒链吊挂在车辆落道侧）起高至轮沿超过轨面后，停止起高→③将准备好的道木垫入车与轨面之间，道木高度不够时，逐步加垫道木，确保支牢支稳→④找好支点用另一个千斤顶（倒链）将车辆顶正使车轮踏面正好置于轨面正上方→⑤将道木抽出→⑥将千斤顶卸压取出（倒链松链），轮正好落在轨道上，

上道完成（前后轮都落道时，步骤与上面一致，先上一侧再上另一

侧）。

（四）技术措施

1.发生落道事故后必须立即停车，以防事故扩大，待机头、车辆停止后，机车司机必须立即用手持对讲机通知沿途信号站及线路上运行车辆司机，在距离落道车前、后50m以外（遇弯道时在弯道见直外50m）安全地点空重车道设置红灯警戒，警戒灯悬挂高度距离地面1～1.5m，禁止放地上。停止一切车辆运行，且不准无关人员通行。

2.轨道运输大巷处理落道车辆必须联系调度安排专职电工切断架线电源，严格“谁停电、谁送电”原则，执行停电挂牌制度。设专人看管架线分路开关，以防在处理过程中有人送电，现场由专职电工验电后打好地线。

3.处理落道车前，首先应由专人检查车辆装载捆绑是否牢靠，不牢靠的要进行再次捆绑；其次把落道车辆与列车（或电机车）摘开，给落道车辆留出适当的距离，以方便复轨。同时要将其它车辆打掩固定，以防车辆自滑。

4.处理车辆落道时，操作人员应选好安全地点和退路，应站在车辆上方侧、车辆倾倒及移动范围外操作，严禁站在车辆下方侧、车辆倾倒及移动范围内处理，无关人员全部撤出。

5.上道处理时，选择承载能力合适的上道工具，超出承载范围严禁使用。使用油枪、千斤顶、起道机等上道工具时，要专人指挥，设人监视，严禁人员进入有可能倾倒的一侧，起高时停止支垫，支垫时不准操作起高，并要选择适当位置，使之起高时平衡不滑脱，支垫时严禁将身体各部位伸入落道车下部，且要支牢支稳。上道时，在车辆滑动的方向提前打掩定位，以防意外事故发生。

6.严禁用长杠或破板等非专业上道工具进行人工上道处理。

7.在机车运输路线上处理落道事故时，严禁强拉硬顶，若列车落道严重不能解体，同时影响复轨时，允许用机车稍作牵引，以能够摘开连接装置为宜。牵引列车时，人员必须站在安全地点，严禁在牵引和移动的机车、车辆附近站人。

8.在运输大巷落道需要起吊时，倒链必须要挂在支设牢固的棚梁上或专用起吊锚索起吊。严格执行起吊相关注意事项。

9.复轨过程中，现场负责人要从始至终观察作业现场周围情况，有异常及时提醒复轨作业人员，并采取措施。

10.对于摆动量大、重心高的物料、散件类车落道时，须先卸车将材料设备放在不影响处理落道车的地方，待车辆上道后再装车并捆绑好。

11.严禁人力与机械处理同时进行，严禁采用硬拉、硬放方式上道；除空车外严禁用手推、背顶、肩扛等身体直接接触的方法处理落道车辆。

12.落道车辆复轨后，必须对车辆及轨道情况进行详细检查，确认无隐患后恢复正常运输。

十一、“两区”管理

（一）“两区”管理是指对危险区和牵引区安全薄弱环节和事故易发部位的管理，在界定的“两区”内作业，必须有跟班队长、班组长、安监员现场指挥监护作业，若同一地点两人作业时必须明确一名安全负责人，且搞好互保联保。

（二）危险区范围内作业时必须悬挂危险区警示牌版：起吊设备周围5m范围悬挂“正在起吊重物，无关人员严禁靠近”警示牌版。

十二、登高作业安全注意事项

（一）严禁单人操作，并搁专人监护顶帮情况，发现异常，及时撤人。

（二）需要登梯作业时，提前检查专用“∧”字梯完好可靠，梯子要放平，4只脚要着地，经跟班队干和安全员检查是否稳固，确定安全稳固后，由2人扶梯后方可登梯作业。

（三）人员站立无法达到操作高度，要用登梯或脚手架（登高超过2m时严禁登梯作业），并由跟班队干和班组长检查操作是否稳固，确定安全稳固后，方可登架作业。

（四）使用梯子时，梯子与地面之间角度以60°为宜，在湿滑地面上用梯子要有防滑措施，梯脚应挖坑或栓牢，并设专人扶梯子，人字梯挂钩必须挂牢。搭建操作平台高空作业必须保证操作平台牢靠，施工平台满足施工操作要求。高空使用的工具、材料必须装在工具袋内吊送，不准抛扔，架下不准站人。

（五）登高超过2m时，上架人员必须佩戴保险绳，并有专人监护，保险绳另一端必须固定在无损坏顶或帮网上（高挂低用），与网连接不少与3环，固定牢固可靠。保险绳要经常检查，保证强度要求。

（六）利用脚手架登高作业，脚手架扣件齐全，放平、放稳，并有专人扶架，工长或跟班队干检查合格后方可上平台施工。

（七）上架作业人员要戴好安全帽，系好帽带，捋顺灯线。施工时要眼明手快，手抓牢，脚踩稳。多人架上施工时，要互相配合好。

（八）作业期间2人在同架（操作平台）、同点工作时，先登者必须等另一人选好工作位置后，方准开始工作，同时要注意协调、保护。

十三、大巷运输重点环节、高危操作、事故易发地点把控

（一）大巷运输重点环节：电机车运送人员、“四超”物料运输。

（二）高危操作：登高作业、起吊作业。

（三）事故易发地点：交叉路口、处理掉道地点等。

十四、顶板安全管理规定

（一）队长为本队所管辖范围内的顶板管理的第一责任人，由队长全面负责管理顶板。当班跟班队干是当班顶板管理的第一负责人。

（二）负责对电机车运输大巷及两部架空乘人装置巷道的支护状况进行日常检查，发现巷道变形影响安全的问题要及时通知总工办现场跟定处理。

（三）大巷作业施工前，当班跟班队干及现场负责人必须事先对作业地点的顶板支护情况进行全面检查，发现隐患及时上报，严禁站在支护不良的巷道区段施工。

（四）每月技术员分三次对管辖区域内顶板隐患进行汇总上报，顶板隐患必须不留死角，认真仔细排查。

十五、急救器材的配备

井下急救器材主要有救护人车、担架和急救箱（药品），大巷队各信号站及三部架空乘人装置机头配有急救药品，9#信号站配有急救箱，西大巷正前、南大巷正前及北茹运输大巷车场都备有救护人车，保证在出现病号、伤员时，能够及时进行临时急救处理并能够安全运送到井上。

第七章 架空乘人装置

第一节 架空乘人装置司机操作

一、一般规定

（一）架空乘人装置司机必须经过专业技术培训考核取得合格证，方可持证上岗。

（二）所有从事与架空乘人装置操作有关的人员必须熟悉沿途信号装置、运输线路及巷道情况。

（三）必须熟悉所操作的架空乘人装置的结构、性能、工作原理和各种保护的使用以及正常检查、试验方法，熟悉设备完好标准，会按照完好标准进行日常的维修和保养，按照本操作规程要求进行操作，能处理一般故障。

（四）正常运行情况下，架空乘人装置严禁随便停车。

二、架空乘人装置司机操作

（一）接班司机必须向交接司机详细询问架空乘人装置的运行情况及存在问题，并对架空乘人装置认真进行如下检查：

1.保护是否灵敏可靠；

2.钢丝绳断丝是否超过规定；

3.机械运转是否灵活，各润滑点润滑效果是否正常；

4.制动装置、连接装置、张紧装置是否可靠；

5.信号、通讯是否畅通。

（二）每次开车前，必须当面或通过通讯工具询问上下车场管理人员现场的情况。必须经上下车场管理人员互通，双方同意，并接到开车指令后方可开车。

（三）按规定对齿轮或减速箱等润滑点加注合格的润滑油，且油位符合规定。

（四）按正常顺序接通电源，试验电气保护、制动装置是否可靠。

（五）接到开车信号，先鸣笛（或警铃）警示，确定无误后，再按启动按钮。

（六）架空乘人装置启动运行后，先空转一圈，方可乘人，应尽量避免带人启动。

（七）管理好活动式吊椅。

（八）每班工作结束后，要认真填写运行记录并办理交接班手续，交代清楚有关事项后方可离岗。

（九）安全规定

1.必须按照规定的运行时间和信号指令开车，开车前必须发出开车信号。

2.开车前必须对架空乘人装置和各种保护进行检查、试验，确保安全可靠。

3.禁止甩掉保护或在机械设施润滑不好、油位不正常、设备失爆、绳松等情况下运行。

4.架空乘人装置运行期间司机严禁离开岗位。操作人员因查找故障必须离开岗位时，必须切断电机电源，并将电源开关打在闭锁位置，挂上“禁止送电，设备检修”的警示牌，并派专人监护。

5.运人期间严禁反方向开车。

6.乘坐人员携带物品的重量不得超过15kg，长度不得超过1.2m，且携带物品乘坐时物品必须与钢丝绳的方向平行，不得垂直于钢丝绳或在地上拖行。

7.严禁反向或斜向等不正确姿势乘坐（正确乘坐姿势是面向运行方向坐在坐凳上，抓紧扶手，脚踩在脚踏上）。

8.人员上下时不得拥挤或争抢，要遵守架空乘人装置乘人管理制度和服从有关人员的管理。

9.严禁携带易燃、易爆物品的人员与其他人员同时乘坐。

10.严禁用手抓钢丝绳或托绳轮。

11.存在影响安全行车的隐患时不得开车。

12.上下人员的地点必须有警示标志。

13.认真执行岗位责任制和交接班制度。

三、架空乘人装置维护工操作

（一）接班维修人员必须向交班维修人员详细询问架空乘人装置的运行情况及存在问题，以便安排维修工作。

（二）准备好维修所需的工具、所需更换维修的有关配件材料等。

（三）认真执行设备检查制度，按规定的部位和周期对设备进行检查维护，重点检查部位有无脱落、运转是否灵活、制动和涨紧装置是否可靠，发现问题及时处理。

（四）牵引钢丝绳要做到班班检查，一个捻距内断丝面积同钢丝绳总断面积之比达到《煤矿安全规程》规定的6%和直径缩小6%时，必须立即停止运行，更换钢丝绳。

（五）牵引钢丝绳的插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍，且插接要紧密，不得有松股、散股现象。

（六）托绳轮连续工作6个月需检查加润滑油1次，机件应保持正常配合，转动灵活，否则必须立即维修或更换。检查各个螺丝是否固定牢固。

（七）必须按规定对各运转部位进行注油润滑。

（八）摩擦衬垫及托绳轮衬垫磨损余后小于原尺寸的1/3时，必须进行更换。

（九）固定式抱锁器拆、装乘人装置时要保证乘人装置间距不得少于12m。

（十）检修后的架空乘人装置必须进行试运转，运转正常后方可交付使用。

（十一）检修工作结束后，要认真填写检修、试验记录。

（十二）检修完毕要清扫工作现场，做到文明生产，并办理交接班手续，交接清楚有关事项后方可离开。

（十三）安全规定

1.工作时要穿戴规定的劳动保护用品，仔细检查所用工具、器械、设备是否齐全完好。

2.维修时必须在停车状态下进行，并将电源开关打在闭锁位置，并挂好停电牌。检修电气时应遵守检修电气设备的有关规定，检修机械设备时应遵守机械维修的有关规定。

3.多人作业或起吊物件时，要密切合作、互相照应，并由专人统一指挥，起吊架下严禁有人；高空作业时人和物件都要有防掉落措施；架空乘人装置出现故障，需要起吊或登高作业时，必须制定专项措施。

4.在斜巷中检修，检修地点下方不得有人，以免滚物伤人。

5.认真执行岗位责任制和交接班制度。

第二节 架空乘人装置运输安全技术措施

- 人员乘坐架空乘人装置时，应遵守下列规定：

（一）所有乘车人员必须服从架空乘人装置管理人员的统一指挥，顺序乘车，一人一钩，不准硬撞硬挤，不准无理取闹，更不得擅自启动运行架空乘人装置。

（二）乘员必须保证不小于12m的乘人间距，要有次序上下进出，人员不能扎堆，更不能两人共用一个吊椅。

（三）上车时先与车同步行进，等双手抓稳吊杆后，跨上吊椅座上，然后双脚放置在脚踏杆上，运行时保持正确坐姿，集中精力注意前方，不得打瞌睡或用手抓摸牵引索和托（压）绳轮以防伤手；下车时，一只脚先着地，同时另一只脚迈腿下座，站稳松手，迅速取下可摘挂猴杆，并迅速向巷帮一侧行走。

（四）乘车人员携带物品的重量不得超过15kg，长度不得超过1.2m，且携带物品乘坐时物品必须与钢丝绳的方向平行，不得垂直于钢丝绳或在地上拖行。

（五）人员乘坐时，不得故意左右前后摆动吊（坐）椅，中途相遇不得嬉闹、握手或相互打斗，否则，会造成钢丝绳掉下托绳轮或抱锁器卡住托绳轮而发生安全事故，一旦发生紧急情况应立即拉动沿程急停拉线开关停车，待停车后联系司机禁启后，检查处理。

（六）随身携带的工具、头灯、安全帽，必须捆扎牢固，以防掉落或发生缠绕伤及自身及其他乘车人员，或造成中途不必要的停车。

（七）乘车人员在乘坐过程中，要注意乘人装置运行状态是否正常、平稳，乘车时不得在车上打盹、睡觉，必须精力集中注意前方，到达规定地点及时下车，禁止越位乘车，以免发生意外，严禁乘坐人员通过架空乘人装置驱动轮及尾轮。

（八）上下人员必须走各自的规定通道、路线，任何人不得以任何理由随意串道行走或乘坐。

（九）乘坐途中，若发现跳绳、拖绳或其它紧急情况时，要及时用沿程急停拉线开关停车，并及时通过沿途对打电铃通知有关管理人员处理，待故障排除后方可继续乘坐。

（十）所有乘车人员不准用手触摸运行中的钢丝绳和轮组，更不能把任何物品搭到钢丝绳上，以免造成人员受伤或损坏设备等事故。

（十一）所有人员要爱护架空乘人装置场所的设施、设备及公共卫生，不准故意破坏沿途牌板等。

（十二）携带大件工具的人员严禁乘坐架空乘人装置。

二、采用架空乘人装置运送人员时，应当遵守下列规定：

（一）有专项设计。

（二）单人吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于0.7m,双向同时运送人员时钢丝绳间距不得小于0.8m，固定抱索器的钢丝绳间距不得小干1.0m。双人吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离不得小于1m，双向同时运送人员时钢丝绳间距不得小于1.6m。

乘人吊椅距底板的高度不得小于0.2m，在上下人站处不大于0.5m。乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不得小于6m。除采用固定抱索器的架空乘人装置外，应当设置乘人间距提示和保护装置，保护装置发生动作后，应当声光报警并安全制动。

- 新建的架空乘人装置，固定抱索器最大运行坡度不得超过28°，可摘挂抱索器最大运行坡度不得超过25°，运行速度超过1.2m/s 时，不得采用固定抱索器；运行速度超过1.4m/s 时，应当设置调速装置，并实现静止状态上下人员，严禁人员在非乘人站上下。

在用的架空乘人装置运行坡度超过28°时，运行速度不得大于0.7m/s，乘坐间距不得小于13m，并有保证人员安全上下车的措施。

（四）必须设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置必须设置在驱动轮上。制动力应当为额定牵引力的1.5-3倍。每周至少检查1次闸瓦（片）磨损情况、闸瓦（片）与闸盘间隙及接触面积，不满足相关标准规定时，应当及时更换。

（五）各乘人站应当设上下人平台，路面应当进行防滑处理，并符合相关标准规定。乘人平台处钢丝绳距巷道壁不小于1m。

（六）架空乘人装置必须装设超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、张紧行程限位、防反转、越位等保护，安全保护装置发生保护动作后，应当声光报警并安全制动，需经现场核查，确认故障排除后，方可人工复位，重新启动。

驱动轮和尾轮应当有断轴保护措施。

减速器应当设置油温检测装置，当油温异常时能发出报警信号。沿线应当设置延时启动声光预警信号。各上下人地点应当设置信号通信装置。

（七）倾斜巷道中架空乘人装置与轨道提升系统同巷布置时，必须设置电气闭锁，2种设备不得同时运行。架空乘人装置运行时，倾斜井巷中的挡车栏应当处于常开状态。

倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时，必须采取可靠的隔离措施。

（八）巷道应当设置照明。

（九）每日至少对整个装置进行1次检查，每年至少对整个装置讲行1次安全检测检验。

（十）严禁同时运送携带爆炸物品的人员。

三、爆炸物品运输

（一）运送爆炸物品人员应避开人员集中运输时间，必须等其他作业人员全部走完后，才允许进入架空乘人装置区域。

（二）架空乘人装置严禁同时运送携带爆炸物品的人员。运送爆炸物品人员乘车时，严格汇报制度，经调度同意后，机头岗位工严格把控乘车间距，运送火爆炸物品人员单独乘坐吊杆，且保证乘坐间距不小于20m。

（三）运送爆炸物品人员乘车时，沿途岔口安排专人负责警戒，必须保证其它作业人员不得进入运送区域且不得同时乘坐。

（四）运送爆炸物品期间，岗位人员协调好出的人员，不得出现破坏架空乘人装置设备设施的情况。

（五）运送爆炸物品人员下车离开后，架空乘人装置恢复正常运输。

第三节 架空乘人装置运输巷道施工

架空乘人装置巷道部分地段由于顶板压力大、巷道底鼓变形、盖板凸起、网包漏矸等，影响架空乘人装置运行，需进行起底、整盖板、补网、移柱等作业。

一、施工现场必须明确一名安全负责人，施工前严格执行敲帮问顶制度，确认安全并通知运输调度后方可开工作业。

二、现场负责人必须配备便携式甲烷检测仪随时检查巷道中的瓦斯情况，瓦斯超限时必须立即停止作业撤出人员并汇报调度。

三、施工作业人员携带防爆手持对讲机，保持通讯畅通，进入施工地点作业时，联系机头司机停车,停电、锁开关并挂牌管理，机头司机负责监管，严禁任何人员私自开启。

四、施工期间，施工地点前后交叉路口安排专人负责设好警戒,除作业人员外严禁其他任何人员进入警戒区域。

五、施工各类材料运输必须严格执行相关的运输规定。运输前，由当班负责人检查运输沿途巷道，保证沿途无问题后方可运输。人员运送物料时，分开来回道行走，时刻注意脚下，确保安全。

六、起底作业采用尖镐与风镐配合作业，用风镐起底时，风镐丝扣必须用扳手上紧，风镐与胶管连接，必须用专用“U”型卡，严禁插单腿。然后用14#铅丝将胶管与风镐连接牢固，防止胶管接口脱开伤人，起底时要将风镐尖安装牢固，人员要握紧风镐，风镐运行时人员要避开风镐前方，防止风镐尖断伤人。操作中随时检查胶管与风镐连接是否牢固。胶管使用时必须放直或形成慢弯，捋顺吊挂整齐，不得绕成锐角或折曲。

七、起盖板时，一人负责撬盖板，一人负责掀盖板，支好扶稳，相互配合好，戴好手套，杜绝磕手碰脚。

八、架空乘人装置移动立柱时，需提前在移动的立柱前后合适位置挖好长1m、宽1m、深0.8m的立柱基座坑，并用水泥、沙、石子将立柱底座螺丝凝固好，并且要与前后立柱在一条直线上。

九、移动架空乘人装置立柱时，利用钢丝绳的撑力，将立柱底座用撬棍逐步移动至硬化好的底座螺丝上，四角对齐，支垫平稳，然后紧螺栓。

十、立柱安装好后，将钢丝绳上道，调整轮组，恢复运行。

十一、多人抬运物料要顺肩，统一口号，同起同放，抬运过程中注意脚下障碍物，放时先看好地点，后面人员应指挥前面人员的行动，并随其快慢行动同时放下，严禁耸肩扔下。

十二、巷道补网时，根据实际所需尺寸裁剪金属网与旧网连接，连网丝使用14#铅丝双股扎紧，扣钮3圈，涉及登高作业严格执行登高作业注意事项。

十三、在施工过程中，所有人员严格做好互保、联保及自主保安工作，提高警惕，确保安全。

十四、施工作业必须保证工程质量，盖板下充填饱满、支垫稳固、铺设平整、衔接紧密。整完后，保证猴杆乘人后距底板符合《煤矿安全规程》规定的不得小于20cm。

十五、施工产生的矸石渣，严禁堆放道心影响猴车运输，作业人员用编织袋或垃圾桶装运后手提至就近车场空车内运走，煤炭由人工清理后用排车或编织袋将其倾倒至皮带上运走。

十六、施工人员分工明确、密切协作、相互照应，所用施工用料及工具不得乱扔乱放，确保退路畅通。

十七、完工后，必须清理好施工现场，做到工完、料净、场地清。

第八章 劳动组织

作业方式：采用“三八制”作业，即：零点班、八点班、四点班。

劳动组织表

| 班次 | 零点班 | 八点班 | 四点班 | 全队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 |  |  |  |  |
| 工种 |  |  |  |  |
| 跟班队干 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 班组长 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 电机车司机 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 信号工 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 猴车工 | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 蓄电车司机 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 急救员 | 兼职 | 兼职 | 兼职 |  |
| 安全员 | 兼职 | 兼职 | 兼职 |  |
| 出勤人数 | 27 | 28 | 30 | 85 |

第九章 视频监控

一、视频监控系统

（一）根据华阳集团二矿《工业视频监控系统运行管理规定》，470水平运输大巷作业点安设35台摄像仪，西大巷、南大巷硐底人车场各安设2台，用于监视人员上下车情况；2#信号站安设1台，用于监视车辆进出及封闭巷道行人情况；西大巷、南大巷正前人车场各安设1台，用于监视人员上下车情况；南大巷人车场进出车小碹口安设1台，用于监视车辆运行情况；1400米处安设1台，用于监视交叉路口车辆运行情况；九号信号站安设1台，用于监视双向进出车安全运行情况；15#煤十二采区架空乘人装置机头变坡点安设2台，机尾安设1台，沿途均匀分布8台，用于监视人员上下及设备运行状态；8#煤十三采区架空乘人装置机头安设1台，一横贯安设1台，机尾安设1台，沿途均匀分布9台，用于监视人员上下及设备运行状态。九采辅助巷车场安设1台，九采辅助巷口安设1台，用于监视车辆运行状态。

（二）摄像仪距监测点距离应保持在规定范围内，超出规定范围应及时调整。摄像仪后侧0.3～1m范围应安设补光灯，光源照射方向要与摄像仪监测方向一致，不得出现逆光。监控区域应保持良好照明，照明灯接力距离3～5m。

（三）摄像仪、补光灯等相关设备应设置在便于观察、调试、检验、支护良好、无淋水、无杂物的位置。应加强对摄像仪、光纤、电缆的日常管理和安全防护，严禁人为损坏和遮盖。

（四）视频监控系统安装调试完毕后，由现场作业队组负责日常的清洁、巡检，机电队负责倒移、调试、维护等工作。现场作业队组每班要指定专责人，负责检查维护视频监控系统，确保视频监控动态保持最佳效果。

（五）井下现场每台摄像仪3m范围内必须设置“您已进入视频监控区域、保护监控设施”的警示牌板，牌板规格 300×400mm。要动态保持生产作业现场的标准化管理水平，规范作业行为，堆放材料整齐。

（六）严格执行作业现场“无监控不作业”。工业视频监控系统发生故障，必须在2h内恢复正常运行，否则应停止作业；矿井某一作业点视频监控设备发生故障，必须在8h内恢复正常运行，否则立即停止该作业点的工作，直至视频监控系统恢复正常运行。

- 安全风险辨识评估及管控措施

一、安全风险辨识评估

通过对470水平运输大巷作业环境可能遇到的安全风险进行评估，共辨识出17个风险。

橙色较大风险有2项，即：上道作业、火工品运输

黄色一般风险有8项，即：电机车人车场作业、电机车弯道道岔运输、架空乘人装置各类保护、电机车大型物料运输、电机车车场顶兑车辆、电机车摘挂销环、架空乘人装置人员间距、架空乘人装置降乘点运输。

蓝色低风险有7项，即：电机车运输大巷设警戒、起吊作业、电机车直道运输、电机车大巷运输会车、车场卸废料、电机车较窄路段行驶、登高作业。

通过对470水平运输大巷作业各种安全风险情况的初步辨识，将辨识评估的主要内容和重大风险管控措施，作为编制《470水平大巷运输作业规程》的重要依据。

二、 470水平大巷运输作业安全风险辨识评估清单见附表

第十一章 灾害应急措施及避灾路线

第一节 灾害应急措施

一、特殊情况下的应急措施

（一）所有下井人员，必须熟悉作业现场避灾路线。一旦出现灾情，现场人员要立即采取相应措施，防止事故扩大并及时汇报工区调度及矿调度，听从指挥。如情况紧急，要有组织的从就近避灾路线撤离。

（二）避灾路线指示应当设置在不易受到碰撞的显著位置，在矿灯照明下清晰可见，巷道交叉口必须设置避灾路线标识，间隔距离采区巷道不大于200m，矿井主要巷道不大于300m。

（三）避灾路线图中应当明确标注紧急避险设施的位置。

（四）所有入井人员必须携带自救器，并会正确使用。作业地点一旦有灾情，现场人员要沉着冷静，采取相应措施，防止事故扩大并及时汇报运输部调度及矿调度，听从指挥，如情况危急则从既定的避灾路线撤离，撤离时一定要清点人数。

（五）每班必须有急救员，且急救员经过矿上正规培训考试合格并取得资格证。现场由当班跟班队干、班组长及急救员组织抢救检查受伤人员,并针对受伤人员受伤部位利用现有的材料进行包扎止血等伤口处理工作,然后立即派人运送伤员出井。

（六）运输大巷各信号站必须有急救药品，且急救药品必须放在明显位置，并定期更换，确保药品在保质期内。

二、发生灾害时快速有效的传报技术和办法

（一）巷道一旦发生顶板事故，及时向工区调度及矿调度汇报位置，并积极进行抢救。如果不能采取有效的安全措施避免顶板继续冒落，应快速离开危险区，撤退到顶板稳定区域。

（二）遇有瓦斯、煤尘爆炸事故时，人员不准乱跑，必须立即佩戴自救器，由现场负责人带领，一律向新鲜风流方向撤离，并及时汇报工区调度及矿调度，听从救灾指令、服从指挥。

（三）遇有火灾事故时，要立即切断作业巷道内的一切设备电源，并且立即汇报工区调度及矿调度，听从指挥，组织人员迅速灭火，若火势较大，难以控制和扑灭时，应迅速戴好自救器，向火焰的相反方向撤出。

（四）巷道有透水预兆或遇有水灾时，按避灾路线迅速撤离，当水阻挡撤离路线时，要迅速向高处撤离，等待救援。

（五）按照矿山事故救援联络信号进行求救（五声--敲击5声为发出联络或求救信号；四声--敲击4声为询问被困人员数量，回复“收到”信号后，按被困人数敲击回复；三声--敲击3声表示“收到”，两声--被困人员敲击2声表示“停止目前的给养和行动”）。

第二节  避灾路线

一、发生瓦斯煤尘爆炸或火灾范围较大或火势很猛，要迅速佩戴好自救器，沿瓦斯、煤尘、火灾避灾路线撤退到安全地点，并迅速组织避灾和自救。

二、发生水灾现场遇险人员应迅速佩戴好自救器，向无水高地撤退。

三、发生顶板灾害时，按照避灾路线迅速撤离。

四、避灾线路（附图十七-附图十九）：

（一）470水平西翼运输大巷避灾路线：

避灾路线1：470水平西翼运输大巷→石门运输大巷→东副立井（材料斜井）

避灾路线2：470水平西翼运输大巷→15#煤十二采区猴车巷（轨道巷）→15#煤十二采区胶轮车巷→龙门辅助提升运输巷→龙门副立井

避灾路线3：470水平西翼运输大巷→8#煤十三采区猴车巷→8#煤十三采区一横贯→8#煤十三采区胶轮车巷→8#煤十五采区胶轮车巷→龙门副立井

（二）470水平南翼运输大巷避灾路线：

避灾路线1：470水平南翼运输大巷→石门运输大巷→东副立井（材料斜井）

避灾路线2：470水平南翼运输大巷→15#煤十一采区猴车巷（轨道巷）→北茹运输大巷→15#煤十一采区平台→龙门集中辅助运输巷→龙门副立井

（三）8#煤十三采区猴车巷避灾路线：

避灾路线1：8#煤十三采区猴车巷→470西翼运输大巷→石门运输大巷→东副立井（材料斜井）

避灾路线2：8#煤十三采区猴车巷→8#煤十三采区一横贯→8#煤十三采区胶轮车巷→8#煤十五采区胶轮车巷→龙门副立井

（四）15#煤十二采区猴车巷避灾路线：

避灾路线1：15#煤十二采区猴车巷→470水平西翼运输大巷→石门运输大巷→东副立井（材料斜井）

避灾路线2：15#煤十二采区猴车巷→15#煤十二采区胶轮车巷→龙门辅助提升运输巷→龙门副立井

（五）15#煤十一采区猴车巷避灾路线：

避灾路线1：15#煤十一采区猴车巷→470水平南翼运输大巷→石门运输大巷→东副立井（材料斜井）

避灾路线2：15#煤十一采区猴车巷→北茹运输大巷→15#煤十一采区平台→龙门辅助集中运输巷→龙门副立井

（六）北茹运输大巷避灾路线：

避灾路线1：北茹运输大巷→15#煤十一采区猴车巷（轨道巷）→470水平南翼运输大巷→石门运输大巷→东副立井（材料斜井）

避灾路线2：北茹运输大巷→15#煤十一采区平台→龙门辅助集中运输巷→龙门副立井

第十二章 机车拉车数量计算

第一节  机车拉人车数量计算

一、20吨机车（CJY20/6GYP）(CJY20-6/GY)拉人车（75kg/人）

n≤

n≤

n≤

n≤27

式中：

n—矿车台数；

q0—矿车自重（吨）；（根据实际情况取值）

q—矿车载重（吨）；（根据实际情况取值）

P—机车自重（吨）；

ψ—撒砂制动时的粘着系数；一般取0.17；

v—机车制动时的最大速度（米/秒）；井下运行时一般取4—4.5；

i—坡道阻力（‰），上坡取“＋”，下坡取“－”号；取3

Lzd—制动距离，取值应小于40米；人车取20米；

ωzh—重车阻力系数（矿车载重1T取9、矿车载重2T取8、矿车载重3T取7、矿车载重5T取6）。

按撒砂制动时计算，（撒砂制动时，ψ取0.17）

综上，根据实际生产情况规定一趟人车最多拉20个人车。

二、14吨机车(CJY14/6GYP)拉人车（75kg/人）

n≤

n≤

n≤

n≤19

式中：

n—矿车台数；

q0—矿车自重（吨）；（根据实际情况取值）

q—矿车载重（吨）；（根据实际情况取值）

P—机车自重（吨）；

ψ—撒砂制动时的粘着系数；一般取0.17；

v—机车制动时的最大速度（米/秒）；井下运行时一般取4—4.5；

i—坡道阻力（‰），上坡取“＋”，下坡取“－”号；取3

Lzd—制动距离，取值应小于40米；人车取20米；

ωzh—重车阻力系数（矿车载重1T取9、矿车载重2T取8、矿车载重3T取7、矿车载重5T取6）。

按撒砂制动时计算，（撒砂制动时，ψ取0.17）

综上，根据实际生产情况规定一趟人车最多拉19个人车。

三、12吨蓄电机车（CTL12/6GP、CDXT-12J）拉人车

n≤

n≤

n≤

n≤16

式中：

n—矿车台数；

q0—矿车自重（吨）；（根据实际情况取值）

q—矿车载重（吨）；（根据实际情况取值）

P—机车自重（吨）；

ψ—撒砂制动时的粘着系数；一般取0.17；

V—机车制动时的最大速度（米/秒）；井下运行时一般取4—4.5；

i—坡道阻力（‰），上坡取“＋”，下坡取“－”号；取3

Lzd—制动距离，取值应小于40米；人车取20米；

ωzh—重车阻力系数（矿车载重1T取9、矿车载重2T取8、矿车载重3T取7、矿车载重5T取6）。

按撒砂制动时计算，（撒砂制动时，ψ取0.17）

综上，根据实际生产情况规定一趟小车最多拉16个人车。

第二节  机车拉1吨矿车数量计算

一、14吨机车(CJY14/6GYP)拉1吨矿车

n≤

n≤

n≤

n≤58.5

式中：

n—矿车台数；

q0—矿车自重（吨）；（根据实际情况取值）

q—矿车载重（吨）；（根据实际情况取值）

P—机车自重（吨）；

ψ—撒砂制动时的粘着系数；一般取0.17；

v—机车制动时的最大速度（米/秒）；井下运行时一般取4—4.5；

i—坡道阻力（‰），上坡取“＋”，下坡取“－”号；取3

Lzd—制动距离，取值应小于40米；人车取20米；

ωzh—重车阻力系数（矿车载重1T取9、矿车载重2T取8、矿车载重3T取7、矿车载重5T取6）。

按撒砂制动时计算，（撒砂制动时，ψ取0.17）

综上，根据实际生产情况规定一趟小车最多拉35个1吨矿车。

二、20吨机车（CJY20/6GYP）(CJY20-6/GY)拉1吨矿车

n≤

n≤

n≤

n≤83.6

式中：

n—矿车台数；

q0—矿车自重（吨）；（根据实际情况取值）

q—矿车载重（吨）；（根据实际情况取值）

P—机车自重（吨）；

ψ—撒砂制动时的粘着系数；一般取0.17；

v—机车制动时的最大速度（米/秒）；井下运行时一般取4—4.5；

i—坡道阻力（‰），上坡取“＋”，下坡取“－”号；取3

Lzd—制动距离，取值应小于40米；人车取20米；

ωzh—重车阻力系数（矿车载重1T取9、矿车载重2T取8、矿车载重3T取7、矿车载重5T取6）。

按撒砂制动时计算，（撒砂制动时，ψ取0.17）

综上，根据实际生产情况规定一趟小车最多拉35个1吨矿车。

三、12吨蓄电机车（CTL12/6GP、CDXT-12J）拉1吨矿车

n≤

n≤

n≤

n≤50.2

式中：

n—矿车台数；

q0—矿车自重（吨）；（根据实际情况取值）

q—矿车载重（吨）；（根据实际情况取值）

P—机车自重（吨）；

ψ—撒砂制动时的粘着系数；一般取0.17；

v—机车制动时的最大速度（米/秒）；井下运行时一般取4—4.5；

i—坡道阻力（‰），上坡取“＋”，下坡取“－”号；取3

Lzd—制动距离，取值应小于40米；人车取20米；

ωzh—重车阻力系数（矿车载重1T取9、矿车载重2T取8、矿车载重3T取7、矿车载重5T取6）。

按撒砂制动时计算，（撒砂制动时，ψ取0.17）

综上，根据实际生产情况规定一趟小车最多拉28个1吨矿车。

附表                     470水平大巷运输作业安全风险辨识评估清单

| 序号 | 风险点 | 辨识对象 | 检查项目 | 风险类型 | 风险描述 | 事故发生的可能性(L) | 人员接触危险环境的频率(E) | 发生事故产生的后果(C) | 风险等级划分(D) | 安全风险等级 | 管控措施 | 管控责任人 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 470水平电机车运输 | 电机车运输 | 火工品运输 | 爆炸伤害 | 装药、卸药时未停电、车速太快颠簸，容易发生事故。 | 3 | 6 | 15 | 270 | 橙色较大 | 1.火药车装车、卸药时电机车拉下集电弓。 2.运行速度不超2m/s。 3.经过弯道、道岔时，减速、鸣笛、慢行。 | 衔接矿长 | 运输部 |
| 2 | 470水平运输大巷、各车场 | 电机车运输 | 上道作业 | 机械伤害 | 车辆发生掉道、上道过程中可能造成伤害事故。 | 6 | 6 | 7 | 252 | 橙色较大 | 1.上道必须专人监护。 2.身体任何部位不得探入车底。 3.人力、机械不得同时进行。 4.人员不得进入掉道车辆可能倾倒的一侧。 | 衔接矿长 | 运输部 |
| 3 | 470水平人车场 | 电机车运输 | 车场作业 | 机械伤害 | 车场人员流动性大，误操作或观察不细造成事故。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 黄色一般 | 1.严格执行“行人不行车、行车不行人”规定要求。2.车辆运行观察好有无障碍物。3.人员在人车场应走人行道。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 4 | 470水平运输大巷 | 电机车运输 | 弯道道岔运输 | 机械伤害 | 弯道、道岔处速度太快、离心力大容易掉道造成事故。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 黄色一般 | 1.机车经过弯道、道岔减速慢行，确保道岔开向正确。2.检查好车况，轮背距合格。3.严格把控车速，速度不超2m/s。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 5 | 架空乘人装置巷道 | 架空乘人装置运输 | 急停打滑越位等保护 | 机械伤害 | 架空乘人装置各类保护失效可能造成伤害事故。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 黄色一般 | 岗位工每天检查各项安全防护设施完好情况，并认真填写记录，有问题及时汇报处理，保证各项保护完好有效。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 6 | 470水平运输大巷、各车场 | 电机车运输 | 大型物料运输 | 机械伤害 | 连接、车况、捆绑检查不严不细、可能造成伤害事故。 | 6 | 3 | 7 | 126 | 黄色一般 | 1.采用合适车辆运输。2.运输大件时设好警戒，巷道严禁有人。3.检查好车况、连接、捆绑。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 7 | 470水平料车车场 | 电机车运输 | 顶兑车辆 | 机械伤害 | 顶兑车辆，人员站位不正确、违章指挥和操作可能造成事故。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 黄色一般 | 1.严格按信号指令行车，听从信号工的指挥。2.顶兑车辆严格把控车速，速度不得大于1m/s。3.严格执行“行车不行人、行人不行车”规定要求。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 8 | 470水平料车车场 | 电机车运输 | 摘挂销环 | 机械伤害 | 摘挂连接销环，车辆未停稳、身体伸入两车之间、未戴手套可能造成伤害事故。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 黄色一般 | 1.车辆未停稳，不得进行摘挂连接销环作业。2.严禁站在道心内进行摘挂，头部和身体严禁伸入两车之间进行操作。3.摘挂连接环或插销时，车辆有下滑趋势的下方严禁站人。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 9 | 架空乘人装置巷道 | 架空乘人装置运输 | 架空乘人装置人员间距 | 机械伤害 | 架空乘人装置乘人间距不足，存在吊杆磨地，人员跌落的风险。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 黄色一般 | 乘车人员严格按照乘人间距乘坐，岗位工严格把控。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 10 | 架空乘人装置巷道 | 架空乘人装置运输 | 降乘点 | 机械伤害 | 吊杆未固定在跑道上掉下、人员乘坐不规范造成伤害事故。 | 3 | 6 | 7 | 126 | 黄色一般 | 1.岗位工确保吊杆不脱离轨道及钢丝绳。 2.岗位工规范引导作业人员正规乘坐。 | 运输部衔接区长、大巷队队长 | 运输部 |
| 11 | 470水平运输大巷 | 电机车运输 | 大巷设警戒 | 机械伤害 | 未按规定设警戒或设警戒不规范可能造成事故。 | 1 | 6 | 7 | 42 | 蓝色低 | 1.严格按规定设置警戒。 2.设置红灯警戒并安排专人负责。 3.警戒人员站在安全地点。 | 运输部大巷队队干、工长 | 运输部大巷队 |
| 12 | 470水平运输大巷、各车场 | 电机车运输 | 起吊作业 | 机械伤害 | 未按规定使用专用起吊锚索、未检查好设备、设施、无关人员未撤出可能造成事故。 | 6 | 1 | 7 | 42 | 蓝色低 | 1.起吊前，补打专用专用起吊锚索。 2.起吊设备、设施检查到位。 3.起吊必须专人看管，无关人员撤至5m以外安全点。 | 运输部大巷队队干、工长 | 运输部大巷队 |
| 13 | 470水平运输大巷 | 电机车运输 | 直道运输 | 机械伤害 | 轨道线路维护不到位，电机车检查不严不细可能造成事故。 | 1 | 6 | 3 | 18 | 蓝色低 | 1.运输时，检查好车况。 2.检查好运行线路，确保安全行车。 | 运输部大巷队队干、工长 | 运输部大巷队 |
| 14 | 470水平运输大巷 | 电机车运输 | 会车 | 机械伤害 | 会车时，两车距离近，探身在外容易造成事故。 | 1 | 6 | 3 | 18 | 蓝色低 | 会车时，鸣笛减速慢行，严禁将头或身体探出车外。 2.单轨区段严禁会车。 | 运输部大巷队队干、工长 | 运输部大巷队 |
| 15 | 470水平各车场 | 电机车运输 | 卸废料 | 机械伤害 | 卸废料过程中，车辆未固定、人员站位不正确等可能造成伤害事故。 | 1 | 3 | 3 | 9 | 蓝色低 | 卸废料时，车场车辆必须打好车掩固定好。 卸废料时，统一口号，同起同放。 3.人员站在防滑地面上。 | 运输部大巷队队干、工长 | 运输部大巷队 |
| 16 | 470水平运输大巷 | 电机车运输 | 巷道较窄路段行驶 | 机械伤害 | 电机车在巷道较窄路段行驶时，巷道宽度受限，容易发生事故。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 蓝色低 | 1.司机开车关闭车门。 2.严禁将头或身体探出车外。 | 运输部大巷队队干、工长 | 运输部大巷队 |
| 17 | 架空乘人装置巷道 | 架空乘人装置维护 | 登高作业 | 机械伤害 | 登高作业未支稳、扶好、上下抛掷工具可能人员跌落、碰伤人员的风险。 | 1 | 1 | 3 | 3 | 蓝色低 | 1.登高作业时要支稳扶好。 2.上下传递工具不准抛、扔。 3.登高超过2m，要系好保险绳。 | 运输部大巷队队干、工长 | 运输部大巷队 |